ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

Дегтяревское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

дегтяревского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Омск  2026 г.

дегтяревское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

дегтяревского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик: 	Администрация Суражского района Брянской области

Муниципальный

контракт: 	№ 09-06-10 от 22.06.2010г.

Исполнитель:	ООО  «ИТП «Град»

Шифр:	ГП 1379-10

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

Главный инженер института	___________________	С.В. Фигуренко

Омск 2011 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта	М.М.Ахметгареев

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

Руководитель управления градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о. начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Д. В. Шинкевич

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Коровайская

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Ведущий юрист	Н.В. Трубкин

Главный архитектор проекта	Т.Б. Смирнова

Экономист 	З.М. Садирова

Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки 	В.А. Микрюкова

Старший инженер отдела градостроительной подготовки	П.Н. Логвиненко

Старший  инженер по газоснабжению и связи	А.Ю. Попов

Старший инженер по электроснабжению	Г.В. Музыкин

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	А.Н. Сергеев

Старший  инженер по теплоснабжению	Р.Е. Мисюрев

Старший инженер по транспорту	А.В. Гвоздюк

Ведущий  эколог 	Е.Ю. Гилева

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Цель и задачи ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки	9

1.2 Общие сведения	10

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	10

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения	10

1.3.2 Геологическое строение и рельеф	11

1.3.3 Рельеф	14

1.3.4 Гидрогеологические условия	16

1.3.5 Гидрографическая характеристика	16

1.3.6 Почвы, растительный и животный мир	17

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы	17

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	19

1.5 Жилищная сфера	25

1.6 Социальная сфера	26

1.7 Производственная сфера	30

1.8 Транспортная инфраструктура	32

1.8.1 Внешний транспорт	32

1.8.2 Улично-дорожная сеть	33

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	34

1.9 Коммунальное обслуживание	34

1.9.1 Водоснабжение	34

1.9.2 Водоотведение	35

1.9.3 Теплоснабжение	35

1.9.4 Электроснабжение	36

1.9.5 Газоснабжение	37

1.9.6 Связь и информатизация	38

1.10 Экологическое состояние территории	39

1.10.1 Атмосферный воздух	39

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды	40

1.10.3 Почвенный покров	41

1.10.4 Санитарная очистка территории	42

1.11 Охрана историко-культурного наследия и особо охраняемые природные территории	42

1.11.1 Объекты культурного наследия	42

1.11.2 Зоны охраны	44

1.11.3 Особо охраняемые природные территории	44

1.12 Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ	46

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	50

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	50

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение	50

2.2 Жилищная сфера	53

2.3 Социальная сфера	53

2.4 Производственная сфера	57

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	58

2.5.1 Внешний транспорт	59

2.5.2 Улично-дорожная сеть	59

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	60

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий	61

2.7 Инженерное оборудование территории	61

2.7.1 Водоснабжение	61

2.7.2 Водоотведение	64

2.7.3 Теплоснабжение	66

2.7.4 Электроснабжение	68

2.7.5 Газоснабжение	71

2.7.6 Связь и информатизация	72

2.8 Охрана окружающей среды	74

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования территории	74

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	74

2.8.3 Водоохранные зоны	75

2.8.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	77

2.8.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения	77

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	78

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды	79

2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова	81

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	81

2.8.10 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	83

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	84

2.9.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	84

2.9.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	88

2.9.3 Противопожарная безопасность	90

2.9.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	91

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	93

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	97

5 Исходные данные, представленные Главным управлением МЧС России по Брянской области	120

Состав графической части проекта

| № листа | Наименование листа |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Карта (схема) генерального плана в границах муниципального образования Дегтяревское сельское поселение |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Дегтяревка |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий д.Вьюково |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) с. Дегтяревка |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) д.Вьюково |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Дегтяревка |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера д.Вьюково |
|  | Материалы по обоснованию |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Опорный план муниципального образования Дегтяревское сельское поселение |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Дегтяревка |
|  | Генеральный план Дегтяревского сельского поселения. Карта 1. Опорный план д. Вьюково |

# Введение. Цель и задачи ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план Дегтяревского сельского поселения Суражского района Брянской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от № 09-06-10 22.06.2010г. и техническим заданием на выполнение научно-исследовательских проектных работ по разработке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки Дегтяревского, Дубровского, Кулажского, Лопазненского, Нивнянского, Овчинского сельских поселений, проекта Генерального плана Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области.

Генеральный план Дегтяревского сельского поселения выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Закон Брянской области от 05.06.1997 № 13-З "Об административно-территориальном устройстве Брянской области";

- Закон Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области";

- Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З " О градостроительной деятельности в Брянской области";

- Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области";

- Решение сельского Совета народных  депутатов от 27.11.2009 №21 «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории Дегтяревского сельского поселения Суражского района Брянской области»;

- Закон Брянской области от 30.12.2005 № 121-З "Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области".

Цель работы – разработка генерального плана Дектяревского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, Дегтяревское сельское поселение, муниципальное образование) в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области" образовано в составе Суражского муниципального района Брянской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Дектяревское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

На территории поселения действует Решение Дегтяревского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 № 21 "О местных нормативах градостроительного проектирования на территории Дегтяревского сельского поселения Суражского района Брянской области»" (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, местные нормативы, нормативы), в котором Дегтяревский сельский Совет народных депутатов утверждает проект нормативов градостроительного проектирования на территории Дегтяревского сельского поселения. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Нормативы применяются при разработке, согласовании и реализации документов территориального планирования поселения, документов планировки территории поселения, при проектировании, строительстве, проведении капитального ремонта и реконструкции, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, отсутствуют.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

- подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

- подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Общие сведения

Дегтяревское сельское поселение расположено в северо-восточной части Суражского муниципального района (далее – Суражского района), в 25,6 км от районного центра и железнодорожной станции г. Сураж. На  территории сельского поселения находятся такие водные объекты, как р. Ипуть, р. Витава, р. Ясенова, ручей Отрожек, р. Долотенка, ручей Долотенка, р. Осинка, р. Минушка, р. Черная. Дегтяревское сельское поселение граничит с Дубровским, Нивнянским сельскими поселениями, Клетнянским муниципальным районом, Мглинским муниципальным районом, а так же с  Республикой Беларусь. Административным центром Дегтярёвского сельского поселения является с. Дегтяревка. На начало 2010 года численность населения с. Дегтяревка составляет 304 человека, д. Вьюково - 256 человек. Через Дегтярёвское сельское поселение проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Сураж - Вьюково", по которой осуществляются основные внешние транспортные связи. На территории поселения расположены объекты культурного наследия, представленные памятниками истории (братские могилы советских воинов, могила комиссара партизанского отряда В.Е. Цеклина), а так же памятниками археологии (курганные могильники). На территории Дегтяревского сельского поселения в Урочище Чагадай расположено памятное место Братская могила 200 партизан (1943 г).  Оно является привлекательным местом для посещения туристов, уже разрабатываются автобусные маршруты.

## Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

### Оценка метеоклиматических условий территории поселения

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»  Дегтяревское сельское поселение относится ко II климатическому району, подрайону – IIВ.

Климат умеренно континентальный с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм. Относительно малые размеры территории при общей равнинности рельефа не вносят заметных изменений в макроклиматические особенности ее отдельных частей.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч, или 60-65% от возможной продолжительности. Май, июнь и июль дают 45% годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5%.

По температурному режиму территория поселения относится к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. Разница по отдельным годам средних годовых температур обычно незначительная.

Среднегодовая температура воздуха +5,4°С, температура самого теплого месяца – июля +18,1°С. Средняя температура января меняется от  -7,5°С на юго-западе до -8°С на северо-востоке. Максимальная температура воздуха +37°С, минимальная температура -37С°. Число дней с устойчивым снеговым покровом составляет от 120 до 130 дней, на открытых пространствах его высота достигает 10-25 см, в лесу – 40 см.

По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков в год 554 мм, из них большая часть (285 мм) приходится на летний период.

В течение года на территории поселения преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветры.

Таким образом, климатические условия поселения благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

### Геологическое строение и рельеф

Территория сельского поселения расположена в пределах Русской равнины c платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса (нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол).

Территория расположена в пределах отложений меловой системы. В основании системы залегает сатонский ярус верхнего отдела, сложенным мергелями, глинистым мелом, общей мощностью 100 м. Его перекрывает кампанский и маастриховские ярусы. Разрез кампанского яруса в верхней части сложен мелом, ниже – это глауконитовые известняковые пески с фосфоритами и прослоями глауконитового мела. Общая мощность пород 20 м. Маастрихский ярус, мощностью 10-15 м представлен толщей белого писчего мела, в нижней части галькой и фосфоритами.

Далее залегают отложения эоцена. Сумская свита сложена опоками, глинами, трепелами, алевритами и алевролитами, имеет мощность от 2 до 35 м. Каневская, бучанская, киевская свиты состоят из кварцевых песков, мощностью 15-17 м.

Четвертичные отложения преимущественно представлены ледниковыми отложениями основной морены и сложены суглинками с галькой, гравийно-галечными отложениями мощностью 5-15 м.

Кроме того, в долинах крупных рек наблюдаются аллювиальные отложения, состоящие из песков, мощностью 5-7 м. На первой надпойменной террасе р. Ипуть распространены делювиальные и аллювиально-делювиальные суглинки, мощностью 7-10 м.

Физико-геологические процессы

На территории наблюдаются неблагоприятные физико-геологические процессы:

- суффозионные процессы;

- эрозия (левый берег р. Ипуть);

- заболачивание на водно-ледниковых формах рельефа и в поймах рек;

- подтопление (вдоль крупных рек).

Таким образом, по инженерно-геологическому районированию территория сельского поселения разделена на территории благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные для градостроительного освоения (Рисунок 1).

Рисунок 1 Инженерно-строительные условия

### Рельеф

Рельеф территории представляет собой волнистые слабонаклонные равнины междуречий со средними высотами 180–190 м, сложенные песками и супесями средней мощности. Берега рек преимущественно низменные. Долина реки Ипуть заболочена.

Сельское поселение расположено в пределах Приднепровской низменности, территория формировалась под влиянием эрозионно-денудационных процессов послеледникового времени. Рельеф здесь плоскоравнинный со значительными следами эрозии. Небольшие моренные холмы и возвышенности сменяются плоскими равнинами, слабовогнутыми низинами.

Речная пойма р. Ипуть с нижними террасами с пологогривистым или плоским рельефом сложена слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием, которые местами перекрыты торфом и заболочены. Эти территории неблагоприятны для строительства.

Характеристика ландшафтов Дегтярёвского сельского поселения представлена ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 Ландшафты

### Гидрогеологические условия

По условиям формирования и распределения подземных вод на территории области выделено два гидрогеологических района, отличающихся по наличию и интенсивности эксплуатации различных водоносных горизонтов.

Первый гидрогеологический район выделен в северо-восточной и восточной части области. Этот гидрогеологический район является краевой юго-западной частью Московского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения расположена во втором гидрогеологическом районе, представляющей обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения здесь являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад.

Суражский район, в котором расположено сельское поселение, обладает значительными запасами подземных вод. Потребность района в пресной воде удовлетворяется.

### Гидрографическая характеристика

Климатические условия и рельеф благоприятствовали образованию на территории поселения довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является значительная разветвленность и пространственное размещение водных объектов.

Дегтяревское сельское поселение располагается в бассейне р. Сож (бассейн Днепра). Гидрографическая сеть хорошо развита, основными реками поселения являются - р. Ипуть, р. Витава, р. Осинка, р. Ясенова.

Река Ипуть (левый наиболее крупный приток р. Сож) является самой длинной и самой водной рекой, протекающей по территории поселения. Долина реки хорошо выражена, преобладающая ширина 4-6 км. Склоны пологие высотой 10-25 м, в районе г. Сураж – крутые, высотой 35-50 м, рассечены оврагами. Пойма преимущественно двухсторонняя шириной 1,5-2 км.

Русло реки извилистое, разветвленное, на участке от г. Суража до с. Катичи (Новозыбковский район) имеет значительное количество заливов, староречий, большая часть которых соединяется с рекой при низких уровнях. Преобладающая ширина реки 20-25 м. Глубина 0,5-0,8 м на перекатах, на плесах – до 5 м. Скорость течения изменяется в пределах 0,3-0,4 м/сек: в местах мелководных и суженных достигает 0,5-0,7 м/сек, на расширенных и глубоководных плесовых участках не превышает 0,2 м/сек.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними паводками. В осенний период обычно наблюдается несколько повышенная водность рек, вызванная меньшим испарением при большем, по отношению к летнему периоду, количестве осадков. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15-20 % - дождевыми и грунтовыми.

Весенний подъем уровня воды начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровня приходятся на конец марта. Заканчивается половодье в первой половине мая. Продолжительность его колеблется от 25-44 дней на малых притоках, до 72 дней на р. Ипуть. Интенсивность подъема уровня воды в годы с высоким половодьем составляет 10-50 см, при низком – 5-20 см/сутки. Затопление территории наблюдается на всех реках района почти ежегодно в марте-апреле.

Летняя межень на р. Ипуть наступает обычно в конце мая – начале июня. При отсутствии мелких паводков, межень может продолжаться до начала ледовых образований – середины ноября-начала декабря. Ее средняя продолжительность составляет 150-175 дней. Низкие уровни отмечаются в июле-сентябре.

Дождевые паводки в летне-осенний период наблюдаются не каждый год. Их наибольшая высота и продолжительность отмечается в конце лета и осенью. Превышения уровней составляют в среднем 1-3 м.

Начало осеннего ледохода начинается во второй половине ноября. Ледостав устанавливается в среднем в первой декаде декабря и длится 100-120 дней. Максимальная толщина льда достигает 60-80 см. Средняя величина 20-30 см. Вскрытие обычно наступает в конце марта – начале апреля.

### Почвы, растительный и животный мир

Почвы на территории поселения представлены следующими видами: подзолистые, дерново-подзолистые и серые лесные. Самыми ценными почвами являются средне- и тяжелосуглинистые пылеватые серые лесные почвы Трубчевского и Присудостьского ополий, развивающиеся на лессовидных суглинках, однако они нуждаются в противоэрозионных мероприятиях.

Коренные подтаежные леса с участием широколиственных пород (дуба, клена, липы, вяза, ясеня) сохранились локально (занимают преимущественно избыточно-увлажненные поверхности слабоволнистых песчаных равнин, не пригодные для сельскохозяйственного использования), на большей части лесопокрытой территории господствуют сосновые, сосново-мелколиственные и мелколиственные (береза, осина, ольха серая) леса, реже встречаются черноольшанники на заболоченных почвах и елово-сосново-широколиственные сообщества. Луга занимают значительные площади в пределах поймы реки Ипуть, по днищам балок и лощин и по водораздельным западинам.

В соответствии с данными, предоставленными Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области (письмо № 911 от 23.07.2010 г) на территории Дегтяревского сельского поселения из представителей животного мира обитают: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, лось, хорь, тетерев, рябчик, куропатка серая. Кроме того, на территории поселения в разное время отмечались встречи речной выдры, медведя, большой белой цапли, белого аиста, лугового луня, дупеля, большого веретенника, обыкновенного осоеда, белоспинного дятла (внесены в Красную Книгу Брянской области), а также виды, внесенные в Красную Книгу РФ - черный аист и средний дятел.

На территории поселения протекают реки, имеющие ценное рыбохозяйственное значение: реки Ипуть, Долотенка, Осинка. Места нереста, нагула, зимовки рыб: зимовальная яма на р. Ипуть «Шестопаловская» (вниз по течению от с. Дегтярёвка, 300 м).

Промысел водных биологических ресурсов на территории поселения не осуществляется.

Виды рыб, занесенные в Красную книгу Брянской области: стерлядь, вырезуб, днепровский усач, обыкновенный подкаменщик, русская быстрянка (занесена также в Красную книгу Российской Федерации), подуст, язь, синец, чехонь, ерш-носарь.

### Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (письмо №1012 ОИ-КП от 23.07.2010 г) на территории Дегтярёвского сельского поселения расположены месторождения глин, суглинков кирпичных (Таблица 1).

| Таблица 1 Реестр месторождений твердых полезных ископаемых Дегтярёвского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование месторождения | Местоположение | Наименование недропользователя, номер лицензии, срок действия | Состояние месторождения | Утвержденные балансовые запасы |  |  |  |  | Состояние запасов на 01.01.2005 г. |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | по категориям |  |  |  | дата утверждения, номер протокола, кем утверждены | по категориям |  |  |  |  |  | забалансованные |  |
|  |  |  |  | А+В | А+В+С1 |  | С2 |  | А | В | С1 |  | А+В+С1 | С2 |  |  |
| Глины, суглинки кирпичные, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В пойме р. Осинка | От г. Сураж на СЗ 27 км, жд. Ст. Журбини на СВ 25 км, н.п. Жастков на ЮВ 0,5 км | - | Резервное | 55 | 55 | - |  | 13.11.75 г. № 229, ТКЗ | 55 | - | - | 55 |  | - | - |  |
| Дедовское Озеро | От г. Суража на СВ 26 км, жд. ст. Журбин на СВ 20 км, н.п. Дедовск на 31 км | - | Прочие, перспективное | - | 55 | - |  | 1980 г., № 2 | - | - | 55 | 55 |  | - | 21 |  |
| Урочище | От г. Суража на СВ 31 км, от жд. ст. Журбин на СВ 28 км, от с. Дегтяревка на ЮВ 1 км. | - | Резервное | 46 | 46 | - |  | 13.11.75 г. № 228, ТКЗ | 46 | - | - | 46 |  | - | - |  |

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Чтобы оценить тенденции экономического развития территории, необходимо провести  анализ демографической ситуации. Прогнозирование численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Такой подход позволяет проанализировать существующее положение  и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов  производилась на основе данных:

- динамики численности населения в разрезе населенных пунктов за период 2003-2009 гг.;

- о половозрастной структуре населения в 2009 г. в разрезе населенных пунктов;

- о численности населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2010 г.;

- о числе родившихся и умерших за период 2003-2009 гг. в разрезе населенных пунктов;

- о миграции населения за период 2003-2009 гг. в разрезе населенных пунктов.

Дегтяревкое сельское поселение (далее по тексту – сельское поселение) включает в себя 15 населенных пунктов: с.Дегтяревка,  д.Жастково,  д.Крутояр,  п.Мельников,  д.Осинка,  д.Придачь,  д.Вьюково, п.Бруев, п.Владимировка, д.Долотня, п.Ильинка, х.Малахов, д.Николаевка, д.Садовая, п.Свободный Труд. Административным центром является с. Дегтяревка.

На начало 2010 г. численность населения сельского поселения составила 1127 человек. Структура численности населения сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Структура численности населения сельского поселения, на начало 2010 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля численности населения, % | Площадь территории, кв.км | Плотность населения, чел./кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дегтяревка | 304 | 27,0 | 0,69 | 441 |
| 2 | д. Вьюково | 256 | 22,7 | 2,48 | 103 |
| 3 | д. Крутояр | 128 | 11,4 | 0,79 | 162 |
| 4 | д. Жастково | 108 | 9,6 | 0,80 | 135 |
| 5 | д. Придачь | 86 | 7,6 | 0,37 | 232 |
| 6 | д. Долотня | 76 | 6,7 | 0,30 | 253 |
| 7 | п. Мельников | 54 | 4,8 | 0,15 | 360 |
| 8 | д. Садовая | 50 | 4,5 | 0,21 | 238 |
| 9 | д. Николаевка | 23 | 2,0 | 0,17 | 135 |
| 10 | п. Свободный Труд | 15 | 1,3 | 0,11 | 136 |
| 11 | х. Малахов | 12 | 1,1 | 0,12 | 100 |
| 12 | д. Осинка | 7 | 0,6 | 0,36 | 19 |
| 12 | п. Ильинка | 5 | 0,4 | 0,12 | 42 |
| 14 | п. Владимировка | 2 | 0,2 | 0,08 | 25 |
| 15 | п. Бруев | 1 | 0,1 | 0,24 | 4 |
|  | ИТОГО | 1127 | 100,0 | 155,7 | 7 |

Из таблицы видно, что основная доля численности населения сельского поселения приходится на следующие населенные пункты: с.Дегтяревка (27%), д.Вьюково (22,7%), д.Крутояр (11,4%). Самыми малочисленными являются п.Бруев, п.Владимировка, п.Ильинка и д.Осинка (1 человек; 2; 5 и 7 соответственно), их доли в общей численности населения поселения  менее 1%.

Среднее значение плотности населения по сельскому поселению составляет 7,2 человека на кв.километр, что на 13% меньше аналогичного показателя по России. Максимальное значение плотности населения по поселению в с.Дегтяревка – 441 человек на кв.километр, минимальное - в п. Бруев (4 человека на кв.километр).

Генеральный план  разрабатывается на  2 населенных пункта, с наибольшей численностью населения:

- с. Дегтяревка – 304 человека;

- д. Вьюково – 256 человек.

Далее анализ по показателям демографической ситуации производился по населенным пунктам, на которые разрабатывается проект.

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения и его половозрастная структура.

Динамика численности населения в населенных пунктах за последние 6 лет представлена ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Динамика численности населения за 2003-2009 гг., на конец года

| Наименование населенного пункта |  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дегтяревка | человек | 314 | 325 | 305 | 302 | 303 | 296 | 304 |
|  | темп роста/падения к 2003 г., % | - | 103,5 | 97,1 | 96,2 | 96,5 | 94,3 | 96,8 |
| д. Вьюково | человек | 276 | 271 | 275 | 268 | 266 | 259 | 256 |
|  | темп роста /падения к 2003 г., % | - | 98,2 | 99,6 | 97,1 | 96,4 | 93,8 | 92,8 |

Источник исходных данных: отдел статистики Суражского района.

За рассматриваемый период (6 лет) численность населения в с. Дегтяревка уменьшилась на 10 человек или 3,2%, в д. Вьюково – на 20 человек или 7,2%.  таким образом, за рассматриваемый период в обоих населенных пунктах наблюдается спад численности населения.

На конец 2009 года соотношение долей мужчин и женщин в общей численности населения в с. Дегтяревка составило 44% и 56% соответственно, в д. Вьюково – 52% и 48% соответственно. Таким образом, в с.Дегтяревка преобладает доля женщин  над долей мужчин, в д.Вьюково -  доля мужчин над долей женщин.

Анализ сложившейся демографической ситуации в рассматриваемых населенных пунктах произведен также в разрезе возрастных групп в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса РФ и статьей 7 Федерального закона от 17.12. 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»:

- население младше трудоспособного возраста - до 16 лет;

- население трудоспособного возраста - от 16 до 59 лет для мужчин, от 16 до 54 лет для женщин;

- население старше трудоспособного возраста -  старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин.

Возрастная структура населения населенных пунктов представлена  на рисунке (на конец 2009 года, Рисунок 3).

Рисунок 3 Возрастная структура населения на конец 2009 г., % от общей численности населения населенного пункта

Возрастная структура населения благоприятная для естественного воспроизводства выглядит следующим образом: 30% населения моложе трудоспособного возраста– 50% населения трудоспособного возраста – 20% населения старше трудоспособного возраста. В обоих населенных пунктах доля лиц пенсионного возраста в общей численности населения преобладает над долей молодежи: в д. Вьюково - на 9%, в с.Дегтяревка – на 2%, при этом доля молодежи почти в два раза меньше рекомендуемой доли  (30%). Из-за недостаточной доли населения моложе трудоспособного возраста район не сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы, поэтому необходимо создавать условия для увеличения рождаемости населения. Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. Трудовые ресурсы формируются за счет работающих лиц трудоспособного возраста, работающих пенсионеров, обучающихся трудоспособного возраста. И в с.Дегтяревка и в д.Вьюково удельный вес данной возрастной группы достаточно высок (68% и 59% соответственно), что в ближайшей перспективе, при существующей тенденции сокращения численности  населения, может привести  к «старению» населения, в связи с  переходом лиц трудоспособного возраста в группу лиц старше трудоспособного  возраста

Анализ демографической ситуации территории предусматривает анализ естественного и механического движения населения. Естественное движение населения складывается из показателей рождаемости и смертности, а механическое движение населения (миграция) -  из числа прибывших и числа выбывших (иммигрантов и эмигрантов).

Демографический анализ предусматривает также расчет относительных показателей естественного и механического движения населения:

- общего коэффициента рождаемости (число рождений за год к средней численности населения), родившихся на 1 тыс. человек;

- общего коэффициента смертности (число смертей за год к средней численности населения), умерших на 1 тыс. человек;

- коэффициента естественного прироста населения (естественный прирост (убыль) к средней численности населения), на 1 тыс. человек;

- коэффициента механического прироста, (механический  прирост (убыль) к средней численности населения), на 1тыс. человек.

Расчет показателей естественного и механического движения населения в с.Дегтяревка и в д.Вьюково  за 2003-2009 гг. представлен в таблицах и на рисунках ниже (Таблица 4, Таблица 5, Рисунок 4, Рисунок 5).

Таблица 4 Показатели естественного и механического движения населения в с.Дегтяревка, за 2003-2009 гг.

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Среднее значение показателя за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 314 | 325 | 305 | 302 | 303 | 296 | 304 | 307 |
| Число родившихся, чел. | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Число умерших, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1 тыс.чел. | - | 3,1 | 6,3 | 9,9 | 6,6 | 13,4 | 6,7 | 9,8 |
| Общий коэффициент смертности, на 1 тыс.чел. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6,7 | 2,3 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. чел. | - | 3,1 | 6,3 | 9,9 | 6,6 | 3,4 | 0 | 6,5 |
| Прибывших, чел. | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Выбывших, чел. | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Механический прирост (убыль), чел. | 5 | 2 | -6 | 3 | -7 | 2 | 3 | 0 |
| Коэффициент механического прироста, на 1 тыс. чел. | - | 6,3 | -19,0 | 9,9 | -23,1 | 6,7 | 10,0 | 0 |

Источник исходных данных: Дегтяревская сельская Администрация

Рисунок 4 Соотношение естественного и механического  движения населения в с. Дегтяревка за 2003-2009 гг., человек

Естественное движение населения с.Дегтяревка характеризуется положительными значениями. Что касается динамики показателя естественного прироста населения, как видно из таблицы и рисунка, уменьшение значение показателя  естественного прироста населения наблюдается с 2003 г. по 2004 г. (с 7 человек до  1), а также с 2006 г по 2009 г (с 3 человек до нуля); рост значения естественного прироста наблюдается с 2004 по 2006 год (с 1 человека до 3). Если  характеризовать изменение значения естественного прироста населения в 2009 г. по сравнению с 2003 г, то в 2003 году естественный прирост в с. Дегтяревка составлял 7 человек, а на конец 2009 года этот показатель стал равным нулю. Среднее значение числа родившихся за период составило 3 человека, числа умерших – 1 человек. Среднее значение показателя естественного прироста населения за последние шесть лет, с 2003 г. по 2009 г., составило 2 человека.

Что касается показателя механического прироста населения, к концу 2009 года его значение уменьшилось с 5 человек до 3 человек по сравнению с  2003 годом. Динамика значений показателя на протяжении периода выглядит следующим образом: рост показателя механического прироста (убыли) наблюдается с 2005г. по 2006г. (с минус 6 человек до плюс 3), с 2007 г. по 2009 г. (с минус 7 человек до плюс 3); уменьшение показателя приходится на 2003-2005 гг. (с плюс 5 человек до минус 6 человек), на 2006-2007 гг. (с плюс 3 до минус 7 человек). Таким образом, механическая убыль населения  наблюдается в 2005 и в 2007 годах (минус 6 и минус 7 человек соответственно); в остальные годы рассматриваемого периода наблюдается механический прирост населения. Среднее число прибывших за период составило 2 человека, выбывших минус 2 человека, соответственно среднее значение механического прироста за последние шесть лет равно нулю.

Таблица 5 Показатели естественного и механического движения населения в д. Вьюково, за 2003-2009 гг.

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Среднее значение показателя за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 276 | 271 | 275 | 268 | 266 | 259 | 256 | 267 |
| Число родившихся, чел. | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Число умерших, чел. | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1 тыс. чел. | - | 14,6 | 11,0 | 0 | 7,5 | 3,8 | 19,4 | 9,6 |
| Общий коэффициент смертности, на 1 тыс. чел. | - | 7,3 | 11,0 | 25,8 | 26,2 | 11,4 | 19,4 | 16,6 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -1 | 2 | 0 | -7 | -5 | -2 | 0 | -1 |
| Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. чел. | - | 7,3 | 0 | -25,8 | -18,7 | -7,6 | 0 | -7 |
| Прибывших, чел. | 16 | 9 | 13 | 14 | 12 | 8 | 17 | 13 |
| Выбывших, чел. | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| Механический прирост (убыль), чел. | 15 | 6 | 12 | 14 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| Коэффициент механического прироста, на 1 тыс. чел. | - | 21,9 | 44,0 | 51,6 | 33,7 | 7,6 | 35,0 | 35,8 |

Источник исходных данных: Дегтяревская сельская Администрация

Рисунок 5 Соотношение естественного и механического  движения населения

в д.Вьюково за 2003-2009 гг., человек

За рассматриваемый период траектория естественного движения охарактеризована в основном отрицательными значениями. Среднее значение числа родившихся за период составило 3 человека, числа умерших – 4 человека. Среднее значение показателя естественной убыли населения за период с 2003 г. по 2009 г. составило минус 1 человек.

Для механического движения населения характерны положительные значения, но при этом наблюдается уменьшение значения механического прироста с 15 человек до 9 человек в 2009 г. по отношению к 2003 г. Рост механического прироста приходится на 2004-2006 гг. (с 6 человек до 14), на 2008-2009 гг. (с 2 человек до 9 человек). Уменьшение значения механического прироста наблюдается с 2003 г. по 2004 г. (с 15 человек до 6 человек), а также с 2006 г. по 2008 г. (с 14 человек до 2 человек). Среднее значение числа прибывших составило 13 человек, выбывших – 3 человека, соответственно среднее значение механического прироста населения за период составило 10 человек.

В результате анализа сложившейся демографической ситуации в с. Дегтяревка и в д. Вьюково можно сделать следующие выводы:

- населенные пункты с. Дегтяревка и д. Вьюково занимают наибольшую долю численности населения муниципального образования;

- за рассматриваемый период численность населения в с. Дегтяревка и д. Вьюково снизилась;

- значения естественного и механического движения населения в с.Дегтяревка в основном характеризуются положительными значениями. В д. Вьюково в основном наблюдается естественная убыль населения, при это имеет место механический прирост населения;

- в с. Дегтяревка доля женщин преобладает над долей мужчин, в д. Вьюково – доля мужчин над долей женщин;

- возрастная структура в обоих населенных пунктах недостаточно оптимальна:  доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю лиц моложе трудоспособного возраста; достаточно велика доля лиц в трудоспособном возрасте по отношению к другим возрастным группам.

Прогноз численности населения в населенных пунктах выполнен на 20 лет (с 2010 года по 2030 год). В соответствии с прогнозом численности Суражского района по поселениям, выполненного в рамках «Схемы территориального планирования Суражского района Брянской области»  (далее – прогноз) численность населения по Дегтяревскому сельскому поселению к 2030 году составит 730 человек, что на 35% меньше численности населения района на начало 2010 года. В связи с тем, что генеральный план является стратегическим документом долгосрочного прогноза, а также исходя из сложившейся фактической численности населения населенных пунктов (малые – все менее 1 тыс. чел.), предлагается не учитывать прогноз, предложенный в «Схемы территориального планирования Суражского района Брянской области», а предусмотреть стабилизацию численности населения Дегтяревского сельского поселения. Поэтому прогнозная численность населения населенных пунктов с. Дегтяревка и д. Вьюково в рамках генерального плана на конец расчетного периода, 2030 год, была определена в соответствии с оптимистическим вариантом социально-экономического развития населенных пунктов с. Дегтяревка и д. Вьюково,  путем сохранения существующей численности с округлением. Так,  численность населения с. Дегятревка на конец 2030 года должны составить 310 человек, в д.Вьюково – 260 человек. Изменение численности населения населенных пунктов с. Дегтяревка и д. Вьюково к 2030 году по отношению к 2010 году в соответствии с прогнозом представлено ниже  (Рисунок 6). Данный вариант прогноза численности населения населенных пунктов с. Дегтяревка и д. Вьюково согласован с администрацией Суражского района Брянской области письмом № 2750 от 26.10.2010 г.

Рисунок 6 Изменение численности населения населенных пунктов

к 2030 г. по сравнению с 2010г., человек

## Жилищная сфера

с. Дегтяревка

Площадь зон жилого назначения в с. Дегтяревка составляет 56,2 га. Зона жилого назначения населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем жилищного фонда составляет 11,3 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 304 человека. Средняя жилищная обеспеченность - 37, 2 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

На юго-западе населенного пункта зоны жилого назначения покрывают СЗЗ производственного предприятия по изготовлению древесного угля, ремонтно-механической мастерской (машинного двора), скотомогильника с захоронением в ямах, площадки для временного хранения ТБО и мусора.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов.

д. Вьюково

Площадь зоны жилого назначения в д. Вьюково  составляет  52,6 га. Зона жилого назначения населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем жилищного фонда составляет 10,24 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 256 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 40 кв. м на человека. Территории жилых зон населенного пункта не попадает в зону влияния СЗЗ производственных объектов.

## Социальная сфера

Задачами оценки социальной сферы муниципального образования являются выявление перечня существующих объектов социальной сферы и их состояния, определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую численность населения, а также определение дефицита (излишка) в объектах социальной сферы.

Анализ оценки социальной сферы  с.Дегтяревка и д.Вьюково Дегтяревского сельского поселения представлен ниже.

Социальная сфера с. Дегтяревка  представлена следующими объектами:

1.Учреждения народного образования

- МОУ Дегтяревская основная общеобразовательная школа на 90 учащихся (степень износа 100%, уровень загруженности объекта -32%).

2.Учреждения здравоохранения и  социального обеспечения

- Дегтяревский ФАП (степень износа 74%).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

- спортивный зал на 162 кв. м площади пола (мощность определена экспертно);

- спортивная площадка на 0,3 га.

4.Учреждения культуры

- МУК Дегтяревский поселенческий центральный дом культуры на 200 мест;

- Дегтяревская сельская библиотека на 5,8 тыс.ед. хранения (находится в здании дома культуры).

5.Предприятия торговли, общественного питания

- магазин на 65 кв.м торговой площади (в здании почтового отделения), а также два недействующих магазина;

- столовая (недействующая).

6.Предприятия коммунально-бытового обслуживания

- дом быта (недействующий).

7. Организации и учреждения управления

- Дегтяревская сельская администрация;

- участковый пункт милиции (в здании администрации).

8. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

- почтовое отделение.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеют неудовлетворительное техническое состояние здания: основной общеобразовательной школы, ФАПа. Недействующими  являются столовая, предприятие бытового обслуживания (дом быта), два магазина.

Социальная сфера д. Вьюково  представлена следующими объектами:

1.Учреждения народного образования

- МОУ Вьюковская средняя общеобразовательная школа на 162 учащихся (уровень загруженности – 43%);

- детский сад на 50 мест.

2.Учреждения здравоохранения и  социального обеспечения

- Вьюковский ФАП (в здании детского сада).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

- спортивная площадка на 1 га;

- спортивный зал на 162 кв. м площади пола (при школе).

4.Учреждения культуры

- Вьюковский сельский дом культуры на 250 мест;

- Вьюковская сельская библиотека на 6,3 тыс.ед. хранения (находится в здании дома культуры).

5.Предприятия торговли, общественного питания

- 3 магазина (12 и 12 кв. м торговой площади; 24 кв. м торговой площади – в здании дома культуры).

8.Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

- почтовое отделение.

9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

- пожарный пост на 1 автомобиль.

Таким образом, все здания объектов находятся в хорошем техническом состоянии.

Нормативная потребность населения в социально-значимых объектах обслуживания устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (на основании Местных нормативов градостроительного проектирования на территории Дегтяревского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее  - МНГП Дегтяревского поселения), утвержденных Решением Дегтяревского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009  №21). 
 	Нормативная потребность населения в учреждениях здравоохранения указывалась согласно нормативам объема медицинской помощи, установленным Постановлением Администрации  Брянской области № 1505 от  29.12.2009 «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи». Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Существующий уровень обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения  в с. Дегтяревка и в д. Вьюково представлен ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Обеспеченность с. Дегтяревка и  д. Вьюково  объектами социальной сфера

(численность населения с. Дегтяревка -304 человека, д. Вьюкво – 256 человек)

| № п/п | Наименование, единица измерения |  | Норматив |  |  | с. Дегтяревка |  |  |  |  | д. Вьюково |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мд. |  | Норма | Оценка |  | Мд. |  |  | Норма |  | Оценка |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место |  | уровень обеспеченности детей дошкольного возраста в пределах 85% |  |  | 0 |  | 13 | -13 |  | 50 |  |  | 14 |  | 36 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся |  | 100% охват детей школьного возраста |  |  | 90 |  | 31 | 59 |  | 162 |  |  | 85 |  | 77 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место |  | 10% детей школьного возраста |  |  | 0 |  | 4 | -4 |  | 0 |  |  | 3 |  | -3 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4** | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену |  | 18,24 на 1 тыс. чел. |  |  | 0 |  | 21 | -21 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| 5** | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка |  | 11,08 на 1 тыс. чел. |  |  | 0 |  | 12 | -12 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| 6 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объект |  | по заданию |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |
| 7** | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль |  | 1на 5 тыс. чел |  |  | 0 |  | 0 | - |  | 0 |  |  | - |  | - |
| 8* | Аптеки, объект |  | 1 на 6,2 тыс. чел |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Территория (плоскостные спортивные сооружения), га |  | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. |  |  | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |  | 1,0 |  |  | 0,2 |  | 0,8 |
| 10* | Спортивные залы общего пользования, кв. м площади пола |  | на поселение 162 |  |  | 162 |  | 162 | 0 |  | 162 |  |  | - |  | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды |  | 20-25 на 1 тыс. чел. |  |  | 0 |  | 23 | -23 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Клубы, посетительское место |  | 500-300 на 1 тыс. чел. |  |  | 200 |  | 152 | 48 |  | 250 |  |  | 128 |  | 122 |
| 13* | Сельские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения |  | 6-7,5 на 1 тыс. чел. |  |  | 5,8 |  | 1,8 | 4,0 |  | 6,3 |  |  | 1,5 |  | 4,8 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади |  | 300 на 1 тыс. чел. |  |  | 65 |  | 91 | -26 |  | 48 |  |  | 78 |  | -30 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия общественного питания, место |  | 40 на 1 тыс. чел. |  |  | 0 |  | 12 | -12 |  | 0 |  |  | 10 |  | -10 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место |  | 7 на 1 тыс. чел. |  |  | 0 |  | 4 | -4 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| 17* | Прачечные, кг белья в смену |  | 60 на 1 тыс. чел. |  |  | 0 |  | 68 | -68 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| 18* | Химчистки, кг белья в смену |  | 3,5 на 1 тыс. чел. |  |  | 0 |  | 4 | -4 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| 19* | Бани, место |  | 7 на 1 тыс. чел. |  |  | 0 |  | 8 | -8 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20* | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место |  | 0,5-1 на 1 тыс. чел. |  |  | 0 |  | 1 | -1 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21* |  | Отделения связи, объект |  | по нормам и правилам Министерства связи | 1 |  | - |  |  | - |  | 1 | - |  | - |  |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22* |  | Пожарное депо, автомобиль |  | 1 депо на 2 автомобиля | 0 |  | - |  |  | - |  | 1 | 2 |  | -1 |  |
| Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23* |  | Администрация муниципального образования, объект |  | 1 на поселение | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | - |  | - |  |

Примечание: Мд. – проектная мощность действующих объектов

| * | мощность рассчитана на поселение |
| --- | --- |
| ** | мощность рассчитана на поселение, предполагается обслуживание за счет ЦРБ |
|  | учтен подвоз учащихся (д. Садовая, д. Крутояр, п.Мельников, д.Жастково, с.Дегтяревка 10-11 класс, п.Свободный Труд, д.Долотня): |
|  | учтены учащиеся 1-9 классов |
|  | объект расположен при клубе |
|  | мощность определена экспертно |
|  | объект ветхий |

Таким образом, проанализировав современное состояние социальной сферы в населенных пунктах Дегтяревского сельского поселения с. Дегтяревка и  д. Вьюково, можно сделать следующие выводы:

с. Дегтяревка

1.Дефицит объектов:

- магазинов – на 26 кв.м торговой площади.

2. Отсутствие объектов:

- детских дошкольных учреждений – 13 мест;

- внешкольных учреждений – 4 места;

- предприятия бытового обслуживания – 4 рабочих места (на поселение);

- предприятия общественного питания – 12 мест;

- бани – 8 мест (на поселение);

- прачечной на 68 кг белья в смену (на поселение);

- химчистки на 4 кг вещей в смену (на поселение);

- отделения банка – 1 операционное место (на поселение).

д. Вьюково

1.Дефицит объектов:

- магазинов – на 30 кв.м торговой площади;

- пожарного депо – 1 автомобиль.

2. Отсутствие объектов:

- внешкольных учреждений – 3 места;

- предприятия общественного питания – 10 мест.

## Производственная сфера

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития муниципального образования  во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

с. Дегтяревка

Производственная сфера с. Дегтяревка представлена сельскохозяйственными объектами ООО «Дельта», специализирующегося на производстве молока, мяса, зерна.

На территории населенного пункта расположена мастерская.

На западе  от границы населенного пункта расположены: объект деревообрабатывающей промышленности - пилорама, ремонтно-механический двор (мастерская), склады зерна, ферма; на юго-востоке от населенного пункта расположены: объект по добыче  топливно-энергетических полезных ископаемых, залежи торфа, объект коммунально-складского назначения - Верхнеипутское лесничество; на юго-западе от границы  - производственное предприятие по изготовлению угля

Показатели  деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО «Дельта» за 2007-2009 гг. представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Информация о деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО «Дельта» за 2007-2009 гг.

| Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (молоко) | 78 | 127 | 151 |
| темп прироста/убыли, % | - | 63 | 19 |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (мясо) | 4,1 | 13,9 | 26,0 |
| темп прироста/убыли, % | - | 239 | 87 |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (зерно) | 76 | 128 | 208 |
| темп прироста/убыли, % | - | 68 | 63 |
| Объем производимой продукции, млн. руб. | 0,584 | 1,81 | 4,908 |
| темп прироста/убыли, % | - | 210 | 530 |
| Численность работающих (среднегодовая), человек | 10 | 8 | 8 |
| темп прироста/убыли, % | - | -20 | 0 |

Таким образом,  из Таблица 7 видно, что имеет место значительный ежегодный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении, в первую очередь мяса и зерна (темп прироста в 2009 г. по отношению к 2008 г. более 50%). Объем производимой продукции в млн. руб. в 2009 году составил более 4 млн. руб. (рост более чем в 5 раз по отношению к 2008 г.). Среднегодовая численность занятых на предприятии составила 8 человек по состоянию на 2009 год.

В границах населенного пункта зоны производственного и коммунально-складского назначения нет, площадь зоны сельскохозяйственного использования  составляет 0,2 га.

д. Вьюково

Производственная сфера с. Вьюково представлена сельскохозяйственными объектами ООО «Колос», специализирующегося на производстве молока, мяса, зерна.

На территории населенного пункта расположены:

- ремонтно-механический двор;

- пилорама (2 объекта);

- зерносклад;

- овцеферма.

На юго-востоке от границы населенного пункта расположена разрушенная ферма.

Показатели деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО «Колос» за 2006 -2009 гг. представлены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Информация о деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО «Колос» за 2006 -2009 г.

| Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (мясо) | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 0,5 |
| темп прироста/убыли, % | - | 167 | 150 | -75 |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (зерно) | 36 | 59 | 32 | 48 |
| темп прироста/убыли, % | - | 64 | -46 | 50 |
| Объем производимой продукции, млн. руб. | 0,200 | 0,238 | 0,356 | 0,322 |
| темп прироста/убыли, % | - | 19 | 50 | -10 |
| Численность работающих (среднегодовая), человек | 11 | 14 | 12 | 3 |
| темп прироста/убыли, % | - | 27 | -14 | -75 |

Из таблицы 8 видно, что в 2009 году объемы производства мяса в натуральном выражении снизились на 75% по отношению к 2008 г. Объемы производства зерна в натуральном выражении увеличились на 48% по отношению к 2008 г. При этом, объемы производимой продукции в млн. руб. снизились на 10% по отношению к 2008 г. Среднегодовая численность занятых на предприятии в 2009 году составила 3 человека, что на 75% меньше по отношению к 2008 г.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта – 5 га, зоны сельскохозяйственного использования  77,6 га, в том числе зоны сельскохозяйственных угодий – 75,6 га.

Кроме того на территории  поселения находятся ремонтно-механическая мастерская, залежи торфа на 55, тыс. т.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

В настоящее время на территории Дегтяревского сельского поселения действуют только автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт.

На сегодняшний день в Брянской области отсутствует утвержденный перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, установлены только критерии отнесения автомобильных дорог к дорогам регионального и межмуниципального значения (в соответствии с Постановлением администрации Брянской области № 555 от 8.09.2006 "О классификации автомобильных дорог в Брянской области"). Проанализировав разработанную ООО «Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" «Схему территориального планирования Брянской области» (на сегодняшний день находится на стадии утверждения), а также принимая во внимание предоставленный в адрес института перечень автомобильных дорог регионального значения, утвержденный 15.01.2009 года ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" - принимаем данный перечень автомобильных дорог для дальнейшей работы и учета.

По территории сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

- участок действующей автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сураж - Вьюково". Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 7,0 км;

- действующая автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Дегтяревка - Осинка". Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 5,9 км.

На автомобильных дорогах регионального значения располагаются 6 автодорожных мостов через водные преграды.

По территории Дегтяревского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги местного значения общего пользования (в соответствии с Постановлением Администрации Суражского района Брянской области № 522-а от 26.12.2006г. "О передаче на баланс районной администрации автомобильных дорог, принятых из областной собственности ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" в муниципальную собственность):

- действующая автомобильная дорога общего пользования местного значения "Вьюково - Садовое". Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 2,4 км;

- действующая автомобильная дорога общего пользования местного значения "Вьюково - Долотня". Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 2,7 км.

Остальные автомобильные дороги сельского поселения относятся к действующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Данные дороги относятся к V категории и имеют дорожную одежду низшего типа с грунтовым покрытием. Общая протяженность данных дорог составляет 200,7 км.

На автомобильных дорогах местного значения располагаются 11 автодорожных мостов через водные преграды.

Автобусное сообщение на территории Дегтяревского поселения представлено следующими маршрутами:

- Сураж - Вьюково - Долотня.

Обслуживание пригородных маршрутов осуществляет ОАО "Суражское АТП".

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов с. Дегтяревка и  д. Вьюково имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов приведены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км / м² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 1 | с. Дегтяревка | 2,1 / 11100 | - / - | 5,4 / 16200 | 7,5/ 27300 |
| 2 | д. Вьюково | 0,6 / 3500 | - / - | 3,7 / 16700 | 4,3 / 20200 |

В с. Дегтяревка располагаются 2 действующих автодорожных моста. В д. Вьюково располагается  действующий автодорожный мост.

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов с. Дегтяревка и  д. Вьюково:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям Местных нормативов градостроительного проектирования на территории Дегтяревского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее по тексту – МНГП Дегтяревского сельского поселения);

- отсутствие на улицах дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Дегтяревского сельского поселения располагается автозаправочная станция (далее по тексту - АЗС) западнее с. Дегтяревка, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2010 г. общая численность жителей в Дегтяревском сельском поселении составляла 1127 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 192 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 217 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта станциями технического обслуживания (СТО) и АЗС и обозначены в СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

- согласно п.6.40 – станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п.6.41 – автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества автомобилей и требований СНиП 2.07.01-89* видно, что в настоящее время необходимы следующие объекты дорожного сервиса:

- СТО на 2 поста.

Так как жилая застройка д. Вьюково и  с. Дегтяревка  носит индивидуальный характер, и дома имеют приквартирные участки, на сегодняшний день потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта удовлетворена, и размещение гаражей не требуется.

## Коммунальное обслуживание

### Водоснабжение

На территории Дегтяревского сельского поселения размещены несколько водозаборных узлов, представленных водонапорными башнями и артезианскими скважинами, а также проходит хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью 1,0 км для водоснабжения п. Мельников.

В населенных пунктах - д. Вьюково,  с. Дегтяревка  действует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д. Вьюково

Система водоснабжения д. Вьюково включает:

- два водозабора:

- водозабор, состоящий из артезианской скважины, насосной станции и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенный в западной части населенного пункта;

- водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенный в юго-восточной части д. Вьюково.

- хозяйственно-питьевой водопровод из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 50-75 мм, общей протяженностью 5,2 км.

с. Дегтяревка

Система водоснабжения с. Дегтяревка включает:

- водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенный в западной части населенного пункта;

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 2,9 км.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения в д. Вьюково, с. Дегтяревка, установил наличие следующих особенностей:

- источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого водоснабжения;

- качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не соответствует установленным нормативам;

- в населенных пунктах отсутствует система обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

- наличие в д. Вьюково нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на расчётный срок  требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

### Водоотведение

На территории Дегтяревского сельского поселения действует децентрализованная система водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы и на рельеф.

Анализ современного состояния системы водоотведения в д. Вьюково, с. Дегтяревка, установил наличие следующих её особенностей:

- отсутствие элементарной системы выгребов;

- негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки на его территории, необходимо провести:

- установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;

- строительство блочных канализационных очистных сооружений.

### Теплоснабжение

с. Дегтяревка

Система теплоснабжения с. Дегтяревка представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Источником  централизованного теплоснабжения является котельная МОУ "Дегтяревская основная общеобразовательная школа". Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является природный газ.

Административные и общественные здания, не подключенные к источнику централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

д. Вьюково

Система теплоснабжения д. Вьюково представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Системой централизованного теплоснабжения обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части населённого пункта. Источниками  централизованного теплоснабжения являются:

- котельная МОУ "Вьюковская средняя общеобразовательная школа". Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС. Топливом является природный газ;

- котельная Вьюковского сельского дома культуры. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС. Топливом является природный газ.

Административные и общественные здания, не подключенные к источникам централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

Анализ системы теплоснабжения населённых пунктов с. Дегтяревка,  д. Вьюково показывает, что сочетание систем централизованного  и децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов. Для обеспечения надёжности и качества теплоснабжения необходимо проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования и сетей.

### Электроснабжение

Территория Дегтяревского сельского поселения

Электроснабжение потребителей Дегтяревского сельского поселения осуществляется от энергосистемы ОАО «Брянскэнерго». В настоящее время источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 35/10 кВ «Крутояр», расположенная в границах поселения. Передача электрической энергии потребителям Дегтяревского сельского поселения осуществляется по воздушным линиям электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 10 кВ.

В границах сельского поселения проходят коммунальные электрические сети напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, по которым выполняется передача электрической мощности.

На территории Дегтяревского сельского поселения располагаются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ различных мощностей.

Сети электроснабжения напряжением 10 кВ выполнены воздушными линиями электропередачи на металлических и железобетонных опорах. Материал - голый провод. Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории поселения, составляет:

- ЛЭП 35 кВ - 1,7 км;

- ЛЭП 10 кВ - 40,2 км.

с. Дегтяревка

Система электроснабжения села Дегтяревка централизованная.

От понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Крутояр» передача мощности осуществляется по воздушным ЛЭП 10 кВ на четыре трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ с. Дегтяревка. Мощность трансформаторных подстанций варьируется от 63 до 250 кВА. От ТП 10/0,4 кВ электроэнергия поступает непосредственно к потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 1,2 км.

д. Вьюково

Система электроснабжения деревни Вьюково централизованная.

От понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Крутояр» передача мощности осуществляется по воздушным ЛЭП 10 кВ на пять трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ д. Вьюково.

Мощность трансформаторных подстанций варьируется от 25 до 250 кВА. От ТП 10/0,4 кВ электроэнергия поступает непосредственно к потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 3,9 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения, установил:

- сети электроснабжения напряжением 10 кВ выполнены воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное;

- при существующей общей мощности трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ максимальные нагрузки к расчётному сроку превысят максимально допустимые;

- электрооборудование трансформаторных подстанций имеет высокую степень износа, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

- срок эксплуатации опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к окончанию нормативного срока службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Дегтяревского сельского поселения необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

### Газоснабжение

Снабжение природным газом потребителей Дегтяревского сельского поселения осуществляется газопроводом высокого давления диаметром 160 мм от газораспределительной станции (ГРС) «Сураж», питающейся от магистрального газопровода (МГВД) "Дашава - Киев - Брянск - Москва" диаметром 500 мм.

По территории Дегтяревского сельского поселения проходит нефтепровод "БТС-2" общей протяженностью 16 км.

В Дегтяревском сельском поселении обеспечиваются централизованным газоснабжением  д. Крутояр, п. Мельников, с. Дегтяревка, п. Свободный Труд,  д. Вьюково.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая:

- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП);

- от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Природный газ используется для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;

- отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации населенных пунктов сельского поселения.

«Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области» предусмотрена дальнейшая газификация населенных пунктов сельского поселения. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для тепло- газоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Дегтяревского сельского поселения оказывает Брянский филиал ОАО «Ростелеком-Центр» Унечский ЭТУС, предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории сельского поселения установлены две автоматические телефонные станции (АТС): в д. Вьюково номерной емкостью 90 номеров и в с. Дегтяревка номерной емкостью 100 номеров. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по подземным линиям связи.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории сельского поселения предоставляет ФГУП «Почта России».

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории г. Унеча. Эфирное радиовещание осуществляется с того же ретранслятора радиостанциями: «Радио России», «Маяк», «Европа+» и «Юность».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы мобильной связи стандарт GSM 900/1800:

- ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн GSM»);

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС);

- ОАО "Мегафон" (торговая марка "Мегафон").

Перечень услуг связи, оказываемых населению Дегтяревского сельского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы" и в перспективе до 2015 года. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как высокий.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций Дегтяревского сельского поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

В перспективе необходима модернизация существуюших АТС и замена оборудования с увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи до г. Сураж.

## Экологическое состояние территории

### Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются передвижные источники загрязнения. В составе выбросов от автомобильного транспорта преобладают оксиды углерода и азота, а также углеводороды.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Контроль состояния атмосферного воздуха осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Суражском районе. Исследования проводились по следующим показателям: пыль, сернистый газ, окись углерода, окислы азота, углеводороды, свинец. В 2007 г. проведены исследования в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях и в зоне жилой застройки по 5 ингредиентам. В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Дегтярёвского  сельского поселения представлены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных  на территории Дегтярёвского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| д. Вьюково |  |  |
| 1 | Пилорама* | 100 |
| 2 | Ремонтно-механический двор | 100 |
| 3 | Зерносклад* | 50 |
| 4 | Кладбище | 50 |
| д. Жастково |  |  |
| 1 | Машинный двор* | 100 |
| 2 | Кладбище* | 50 |
| д. Крутояр |  |  |
| 1 | Бригадный двор* | 100 |
| с. Дегтярёвка |  |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| п. Лесное |  |  |
| 1 | Гаражи | 15, 25 |
| Дегтярёвское сельское поселение |  |  |
| 1 | Производственное предприятие по изготовлению древесного угля* | 1000 |
| 2 | Площадка для временного хранения ТБО и мусора | 1000 |
| 3 | Скотомогильник* | 1000 |
| 4 | Ферма ООО "Дельта"* | 300 |
| 5 | Ремонтно-механические мастерские* | 100 |
| 6 | Ремонтно-механическая мастерская. Машинный двор* | 100 |
| 7 | Пилорама * | 100 |
| 8 | Ферма | 50 |
| 9 | Кладбище | 50 |
| 10 | Склады зерна | 50 |
| 11 | Автозаправочная станция | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные воды и подземные воды

Качество поверхностных вод рек, несмотря на постоянный спад производства за последние годы и уменьшение объема сброса сточных вод, по-прежнему не отвечает нормативным требованиям.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

В соответствии с Докладом  Комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области «Об экологической ситуации Брянской области в 2010 году» (http://www.bryanskobl.ru/news/2011/02/28/14470/) река Ипуть относится ко 2 классу качества («слабо загрязненная»), удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – 1,96, КК -23,0%. Ухудшилось качество воды в створе ниже г.Сураж – вода вновь перешла в 3 класс качества, разряд «А», «загрязненная»; УКИЗВ – 2,11 (2009г. – 1,84). В воде реки повышено содержание железа общего, по среднегодовым концентрациям до 3 ПДК (предельно-допустимые концентрации), при максимальном значении - до 6 ПДК). Максимальные концентрации по биохимической потребности в кислороде за 5 суток (БПК5) , химическому потреблению кислорода (ХПК), азоту аммонийному и фосфатам находятся в пределах 2 – 3 ПДК.

Увеличение концентрации загрязняющих веществ в водах рек района произошло из-за засухи 2010 года (то есть, из-за резкого снижения уровня воды в реках).

В настоящее время на территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию  заболачивания, подтоплении территории.

Таким образом, качество питьевой воды подаваемой населению не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Особенно высока доля неудовлетворительных проб в источниках нецентрализованного водоснабжения.

### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки карьерных выемок, траншей для трасс трубопроводов, организации промплощадок, строительстве транспортных коммуникаций и др.

В последние годы произошло существенное снижение применения минеральных и органических удобрений, известкования и фосфоритования, что вызвало падение плодородия почв на территории поселения. Вынос питательных веществ из почвы с фактически убираемым урожаем сельскохозяйственных культур и сорняками в 5-7 раз превышает их поступление с минеральными и органическими удобрениями. Спад химизации земледелия негативно отразился на плодородии и продуктивности почв.

Объемы выпадения тяжелых металлов на поверхность почвы незначительны и не ведут к ухудшению природной цепи и качества продукции.

Исследования, проведенные в 2007 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области свидетельствуют о том, что по  санитарно-химическим показателям пробы почв соответствуют гигиеническим нормативам, однако, отмечается превышение соответствующих требований в пробах почв по микробиологическим и паразитологическим показателям.

На экологическое состояние почвенного покрова в поселении существенное влияние оказывают  наличие несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов (ТБО) и скотомогильник.

Скотомогильник не отвечают природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию площадок для временного хранения ТБО, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также несанкционированные свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Скотомогильник, расположенный на территории поселения является потенциально опасным для экологического благополучия окружающей среды. Он создаёт бактериологическую опасность загрязнения почв. Также существует опасность распространения инфекционных заболеваний, негативного влияния на эпидемиологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах и на объектах сельскохозяйственного назначения.

Дальнейшая эксплуатация скотомогильника в существующем режиме недопустима.

### Санитарная очистка территории

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших  экологических проблем в поселении.

На территории Дегтярёвского сельского поселения расположены четыре площадки для временного хранения ТБО общей площадью 2,5 га. В соответствии с данными, полученными от Управления Роспотребнадзора по Брянской области годовой объем образования ТБО в Дегтярёвском сельском поселении составляет 93,0 тонны, образующиеся отходы относятся к 5 классу опасности. Источников промышленных отходов на территории поселения нет.

Требуют решения проблемы утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений, лекарственных препаратов, сбор, обезвреживание и утилизация которых должны осуществляться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На территории поселения расположен 1 скотомогильник для захоронения биологических отходов. Скотомогильник не отвечает требованиям природоохранного законодательства и проектом генерального плана рекомендуются к закрытию.

## Охрана историко-культурного наследия и особо охраняемые природные территории

### Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории муниципального образования расположены объекты историко-культурного наследия, такие как памятники археологии и памятники истории местного значения.

Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и техники, с жизнью выдающихся людей.

Памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений и сооружения, участки культурного слоя древних поселений, древние места захоронений.

Перечень объектов культурного значения представлен ниже  (Таблица 11).

Таблица 11 Перечень объектов культурного значения, расположенных на территории Дегтярёвского сельского поселения

| № п/э | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на гос.охрану, гос.номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 18 советских воинов | с.Вьюково | 1943 г | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 № 406 1501479000 | - | удовл. |
|  | Братская могила 5 советских воинов | с. Осинки | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 № 406 1501496000 | - | удовл. |
|  | Братская могила 7 советских воинов | д. Крутояр, кладбище | 1943 г | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 № 406 1501488000 | - | удовл. |
|  | Братская могила 8 советских воинов | с. Жастково, в центре | 1943 г | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 № 406 1501483000 | - | удовл. |
|  | Братская могила 848 советских воинов | с. Дегтярёвка | 1943 г | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 № 406 1501481000 | - | удовл. |
|  | Могила комиссара партизанского отряда В.Е. Цеклина | д. Мельников | 1941-1945 гг. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 № 406 1501492000 | - | удовл. |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
|  | Курганный могильник "Дегтяревка" (25 насыпей) | 0,6 км к ЮВ от с.Дегтяревка, на правом берегу р.Ипуть | X-XIII вв. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 № 406 1501452000 | лес | неудовл. |
|  | Курганный могильник "Дегтяревка-Жастково" (11 насыпей) | 3 км к Ю от с.Дегтяревка, на левом берегу р.Осинка | X-XIII вв. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 № 406 1501453000 | лес | удовл. |
|  | Курганный могильник "Жастково" (15 насыпей) | 1,5 км к СЗ от д. Жастково, на лев, берегу р. Осинка | XII в. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 № 406 1501454000 | лес | удовл. |
|  | Курган "Долотня" | 0,6км к ЮЗ от д. Долотня | II тыс. до н.э. | Вновь выявленный объект культурного наследия | не использов. | удовл. |
|  | Селище "Вьюков" | 0,15 км к В от д. Вьюково, на прав, берегу р. Ясенова | 1тыс. н.э | Вновь выявленный объект культурного наследия | Пашня | неудовл. |

### Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом  Брянской области от 08.02.2006  N 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия утверждаются на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия администрацией Брянской области и органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника, а также проектирование и проведение работ на их территории и в их зонах охраны осуществляются по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается.

### Особо охраняемые природные территории

На территории Дегтярёвского сельского поселения планируется к организации памятник природы «Перяты». Памятник природы «Перяты» является самым новым и крупным ООПТ Суражского района.

В соответствии с Паспортом на памятник природы областного значения «Перяты», разработанным в 2007 г, год организации памятника 2008 г. Площадь -180 га. Местонахождение: Брянская область, Суражский район, левый берег р. Ипуть, в 29 км на северо-восток от г. Сураж, на левом берегу р. Ипуть напротив с. Дегтяревка (карта 1).

Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах квартала 67 Водославского участкового лесничества Мглинского лесничества (бывшего Верхнеипутьского лесничества Мглинского лесхоза).

Граница памятника проходит: по внешним просекам квартала 67 Водославского участкового лесничества Мглинского лесничества (на северо-востоке совпадая с границей левого берега р. Ипуть, на юго- западе - с границей лесного массива).

Географические координаты: центра: 53,243641° с.ш., 32,654577° в.д. крайних точек: 53,234640° - 53,251438° с.ш., 32,641987° - 32,671639° в.д.

Расположен на землях Мглинского лесничества.

Краткая характеристика: Участок лесной поймы р. Ипуть с дубравой, старицами, болотами и кустарниками.

Природоохранное значение:

1.Ботаническое:

- старовозрастная дубрава в пойме р. Ипуть;

- место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: кувшинка чистобелая.

2. Зоологическое:

- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: украинская минога;

- место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: бурый медведь и выдра речная.

3.Гидрологическое:

- участок поймы р. Ипуть;

- водоохранные леса вдоль р. Ипуть.

Режим охраны территории памятника природы областного значения «Перяты»:

Запрещенные виды деятельности:

- все виды рубок леса, кроме санитарных рубок;

- осушительная мелиорация;

- добыча полезных ископаемых;

- применение любых пестицидов и минеральных удобрений;

- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.

- Разрешенные виды деятельности:

- сбор ягод и грибов;

- любительский лов рыбы;

- сенокошение без расширения границ существующих сенокосов;

- экологический туризм;

- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания редких видов на территории памятника природы;

- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия видов растений и животных;

- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.

Охрану памятника осуществляют:

- Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области. Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58.

- Мглинское лесничество Управления лесами Брянской области. Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34.

- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира и среды их обитания.

- Памятник природы взят на учет:

- Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области. Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2.

- Администрацией Суражского района. Почтовый адрес: 243500, г. Сураж, ул. Ленина, 40.

- Памятник природы областного значения «Нивное».

- В соответствии с разработанным в 2008 году Паспортом на памятник природы областного значения «Нивное», памятник расположен в 21 км к северо-востоку от районного центра г. Сураж, между населенными пунктами с. Нивное в Суражском районе и д. Водославка в Мглинском районе и имеет площадь 966 га.

- Часть территории памятника природы «Нивное» территориально находится в северо-восточной части Дегтяревского сельского поселения.

Памятник природы предлагается организовать с целью сохранения особо ценного участка поймы р. Ипуть: место гнездования и скопления на пролете водоплавающих, околоводных птиц; место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (кувшинка чистобелая, касатик сибирский, пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый); место обитания 3 видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (украинская минога, русская быстрянка, черный аист); место обитания 4 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (большая белая цапля, луговой лунь, дупель, большой веретенник).

Режим охраны территории памятника природы

На территории памятника природы запрещается:

- охота в весенний период;

- осушительная мелиорация и распашка пойменных земель;

- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных средств передвижения на воде во время весеннего половодья (кроме спецтранспорта);

- выжигание травяной растительности весной;

- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;

- применение пестицидов и минеральных удобрений;

- строительство и прокладка новых коммуникаций;

- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.

- На территории памятника природы разрешается:

- сенокошение и выпас скота;

- любительский лов рыбы;

- экологический туризм;

- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;

- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

## Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса, земли лесного фонда, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

- К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Дегтяревка, п. Бруев, п. Владимировка, д. Вьюково, д. Долотня, д. Жастково, п. Ильинка, д. Крутояр, х. Малахов, п.Мельников, д. Николаевка, д. Осинка, д. Придачь, д. Садовая, п. Свободный Труд отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов с. Дегтяревка, д. Вьюково, возникла необходимость изменения границ категорий земель, в том числе и земель населенных пунктов.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенного пункта с. Дектяревка увеличивается за счет:

- земель лесного фонда –  на 2,41 га;

- земли с/х назначения – на 16,94 га;

- земли промышленности – на1,8 га.

Кроме того 1,05 га земель промышленности переходят в земли населенного пункта д. Вьюково. Однако при этом земли населенного пункта д. Вьюково в размере 110,11 га переходят в категорию земель с/х назначения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов (с. Дегтяревка, д. Вьюково), входящих в состав поселения, и происходит перевод земель лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, земель промышленности в земли населенных пунктов, а также перевод земель населенных пунктов в земли сельскохозяйственного назначения.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 4 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Дектяревский сельский Совет народных депутатов, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## Архитектурно-планировочная организация территории

### Архитектурно-пространственное решение

Архитектурно-планировочные решения территории населенных пунктов  с. Дегтяревка и д. Вьюково Дегтяревского сельского поселения  приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

- природными структурными элементами являются: река Ипуть, протекающая в южной части муниципального образования через д. Крутояр, п. Мельников, с. Дегтяревка. Из реки Ипуть вытекают  река Витава и река Осинка. Река Ясенова берет свое начало из реки Витава и проходит через д. Вьюково, разделяя населенный пункт на 2 части;

- совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

- упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок.

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены  следующие функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования, в том числе:

- сельскохозяйственных угодий;

- объектов сельскохозяйственного назначения;

- для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.

- природных территорий, в том числе:

- природного ландшафта;

- лесной растительности.

- специального назначения, в том числе:

- ритуального назначения;

- складирования и захоронения отходов.

- акваторий;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры, в том числе:

- транспортных коридоров

- зона транспортировки газа и нефти.

- производственного и коммунально-складского назначения, в том числе:

- промышленности.

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас.

Дегтяревское сельское поселение расположено в непосредственной близости  от г. Сураж к северо-востоку от него в 25,6 км. Пространственная   структура   поселения   представляет   собой  15 населенных пунктов: д. Вьюково, д. Долотня, д. Жастково, д. Крутояр, д. Николаевка, д. Осинка, д. Придачь, д. Садовая, п. Бруев, п. Владимировка, п. Ильинка, п. Мельников, п. Свободный Труд, с. Дегтяревка, х. Малахов, расположенных в непосредственной близости друг от друга. По территории поселения с юго-запада на северо-восток проходит участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сураж - Вьюково", от с. Дегтяревка в северо-западном направлении проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Дегтяревка - Осинка".  В южном направлении - предлагаемая к строительству автомобильная дорога регионального значения «Черноручье – Дегтяревка». На территории Дегтяревского сельского поселения в Урочище Чагадай расположено памятное место Братская могила 200 партизан (1943 г).  Оно является привлекательным местом для посещения туристов, уже разрабатываются автобусные маршруты.

Вне границ населенных пунктов на территории поселения проектом предлагается перенос территории ремонтно-механических мастерских возле д. Жастково. Так же предложен  перенос территорий ферм рядом с д. Крутояр, д. Придачь, перенос территории производственного предприятия по изготовлению угля севернее с. Дегтяревка.

На территории сельского поселения существующие кладбища сохранены без расширения. Генеральным планом сельского поселения предусмотрена ликвидация существующих площадок для временного хранения твердых бытовых отходов и мусора и территории скотомогильника, размещение проектируемых площадок для временного хранения твердых бытовых отходов и мусора между с. Дегтяревка и д. Жастково, западнее д. Крутояр, между д. Вьюково и д. Долотня.

Генеральным планом сельского поселения в границах населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- индивидуальной жилой застройки;

- общественно-делового назначения;

- производственного и коммунально-складского назначения, в том числе:

- промышленности;

- коммунально-складского назначения.

- объектов инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- природных территорий, в том числе:

- природного ландшафта;

- лесной растительности.

- сельскохозяйственного использования, в том числе:

- сельскохозяйственных угодий;

- объектов сельскохозяйственного назначения.

- рекреационная зона, в том числе:

- мест отдыха общего пользования.

- специального назначения, в том числе:

- ритуального назначения.

- акваторий.

c. Дегтяревка

Территория с. Дегтяревка имеет сложившуюся компактную структуру. Основными решениями генерального плана определены территории для размещения жилой застройки на расчетный период. Расчетная численность населения с. Дегтяревка составляет 310 человек.

Зона жилого назначения состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Структурный каркас формируется улицами Молодежная, Советская, Гагарина, Центральная и переулком Садовый. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Предлагается резервирование территории в северной части села по ул. Молодежная за расчетный срок под индивидуальную жилую застройку.

Существующий общественный центр расположен вдоль переулка Садовый. Генеральным планом сельского поселения предлагается усиление общественно-деловой функции указанной территории за счет строительства школы с дошкольной группой, дома быта, фельдшерско-акушерского пункта, аптечного пункта с учетом сноса ветхих объектов, реконструкции здания существующей столовой под отделение банка. А так же реконструкция существующего клуба с библиотекой и магазина. Предлагается строительство кафе, часовни в северной части села по ул. Молодежной.

Генеральным планом предложено сохранение существующего кладбища в западной части населенного пункта без увеличения территории.

Таким образом, существующая планировочная структура села Дегтяревка в целом сохраняется. Генеральным планом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории села с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. К переносу запланированы территории пилорамы и мастерской, ремонтно-механической мастерской и машинного двора, складов зерна в западной части населенного пункта, обеспечивая тем самым соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов. Предусмотрено упорядочение территории автозаправочной станции с размещением на данной территории станции технического обслуживания.

д. Вьюково

Территория д. Вьюково имеет сложившуюся компактную структуру. Основными решениями генерального плана сельского поселения определены территории для размещения жилой застройки на расчетный период. Расчетная численность населения                 д. Вьюково составляет 260 человек.

Зона жилого назначения состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Структурный каркас формируется улицами Советская, Парковая, Молодежная и переулком Школьный. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Предлагается резервирование территории в южной части при въезде в населённый пункт под индивидуальную жилую застройку за расчетный срок.

Существующий общественный центр расположен вдоль переулка Школьный. Генеральным планом предлагается усиление общественно-деловой функции указанной территории за счет реконструкции сельского дома культуры, строительства магазина, кафе и реконструкции пожарного поста. Предусмотрено резервирование территории в южной части села под зону общественно-делового назначения за расчетный срок.

Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории деревни с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. К переносу запланированы территории овцефермы, зерносклада и двух пилорам в юго-восточной части населенного пункта. Предложено размещение предприятия пищевкусовой промышленности и предприятия вкусовой промышленности в юго-восточной части населенного пункта. В южной части д. Вьюково предусмотренно сохранение ремонтно-механической мастерской, а так же запроектирвано предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции. На месте разрушенной фермы запроектирована ферма крупного рогатого скота (КРС) на 50 голов.

Генеральным планом предложено сохранение существующего кладбища в северо-восточной части населенного пункта без увеличения территории.

Таким образом, существующая планировочная структура д. Вьюково в целом сохраняется. Генеральным планом сельского поселения предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

## Жилищная сфера

c. Дегтяревка

Площадь жилых зон в с. Дегтяревка к расчетному сроку должна составить 55, 2 га (что на 2% меньше по отношению к существующему положению). Проектируемая зона жилого назначения населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 11,8 тыс. кв. м, что на 4% больше по отношению к 2010 г. Численность проживающих должна составить 310 человек. Средняя жилищная обеспеченность должна быть на уровне 38  кв. м на человека, что на 2% больше по отношению к существующей жилищной обеспеченности.

Генеральным планом предусмотрено закрытие скотомогильника с захоронением в ямах, площадки для временного хранения ТБО и мусора, снос производственного предприятия по изготовлению древесного угля, ремонтно-механической мастерской (машинного двора), СЗЗ которых покрывали часть зон жилого назначения на юго-западе населенного пункта.

д. Вьюково

Площадь жилых зон в д. Вьюково  к расчетному сроку должна составить 55,1 га (что на 5% больше по отношению к существующему положению). Проектируемая зона жилого назначения населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 10,4 тыс. кв. м, что на 1% больше по отношению к 2010 г. Численность проживающих должна составить 260 человек. Средняя жилищная обеспеченность должна быть на уровне 40  кв. м на человека (сохранение существующей жилищной обеспеченности к расчетному сроку).

## Социальная сфера

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта, проектом предусмотрен ряд мероприятий:

1. Снос объектов:

с. Дегтяревка

ветхих:

- МОУ Дегтяревской основной общеобразовательной школы (степень износа 100%);

- Дегтяревский ФАП (степень износа 74%).

недействующих:

- столовой;

- магазина.

- Расчет потребности в объектах социально-бытового назначения на расчетный период представлен ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Расчет потребности в объектах социальной сферы на расчетный период

(численность населения с. Дегтяревка -310 человека, д. Вьюково – 260 человек)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив | с.Дегтяревка |  |  | д.Вьюково |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мс. | Норма | Оценка | Мс. | Норма | Оценка |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | уровень обеспеченности детей дошкольного возраста в пределах 85% (от 1 до 6 лет) | 0 | 13 | -13 | 50 | 14 | 36 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 100% охват детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 32 | -32 | 162 | 86 | 76 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 | -3 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4** | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | 18,24 на 1 тыс. чел. | 0 | 21 | -21 | 0 | - | - |
| 5** | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | 11,08 на 1 тыс. чел. | 0 | 13 | -13 | 0 | - | - |
| 6 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 7** | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1на 5 тыс. чел | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 8* | Аптеки, объект | 1 на 6,2 тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
| 10* | Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола | на поселение 162 | 162 | 162 | 0 | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды | 20-25 на 1 тыс. чел. | 0 | 23 | -23 | 0 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 200 | 155 | 45 | 250 | 130 | 120 |
| 13* | Сельские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 5,8 | 1,9 | 3,9 | 6,3 | 1,6 | 4,7 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 65 | 93 | -28 | 48 | 78 | -30 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 0 | 12 | -12 | 0 | 10 | -10 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 | 0 | - | - |
| 17* | Прачечные, кг белья в смену | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 68 | -68 | 0 | - | - |
| 18* | Химчистки, кг белья в смену | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 | 0 | - | - |
| 19* | Бани, место | 7 на тыс. чел. | 0 | 8 | -8 | 0 | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20* | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 | 0 | - | - |
| 21* | Отделения связи, объект | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22* | Пожарное депо, автомобиль | 2 на 1 тыс. чел. | 0 | - | - | 1 | 2 | -1 |
| Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23* | Администрация муниципального образования, объект | 1 на поселение | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |

Примечание: Мс – проектная мощность сохраняемых объектов

| * | мощность рассчитана на поселение |
| --- | --- |
| ** | мощность рассчитана на поселение, предполагается обслуживание за счет ЦРБ |
|  | учтен подвоз учащихся (д. Садовая, д. Крутояр, п. Мельников, д.Жастково, с.Дегтяревка 10-11 класс, п.Свободный Труд, д.Долотня): |
|  | учтены учащиеся 1-9 классов |
|  | мощность определена экспертно |

Помимо сноса ветхих и недействующих объектов проект предусматривает реконструкцию и размещение новых объектов соцкультбыта, для повышения уровня обеспеченности населения в таких объектах  и улучшения качества предоставляемых услуг в социальной сфере.

2. Реконструкция существующих объектов:

с. Дегтяревка:

- МУК Дегтяревский поселенческий центральный дом культуры с уменьшением мощности до 160  мест;

- недействующего дома быта на 5 рабочих мест;

- недействующего магазина до 30 кв.м торговой площади;

д.Вьюково

- МУК Вьюковский сельский дом культуры с уменьшением мощности до 130 мест;

- пожарного поста с увеличением мощности до 2 автомобилей.

3.Размещение  новых объектов в соответствии с необходимой расчетной мощностью:

с. Дегтяревка:

Первоочередное освоение:

- основной  школы на 40 учащихся при сносе существующей (степень износа 100%);

- организации дошкольной группы на 15 мест при проектируемой школе (в соответствии со «Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области);

- отделения банка на 1 операционное место;

- кафе на 15 мест.

Расчетный срок:

- ФАПа с размещением аптечного пункта с учетом сноса действующего  (степень износа 74%).

д.Вьюково:

Первоочередное освоение:

- магазина на 30 кв. м торговой площади;

- кафе на 10 мест.

## Производственная сфера

Генеральным планом предложены следующие мероприятия в производственной сфере:

с. Дегтяревка

Снос:

- пилорама;

- ремонтно-механическая мастерская;

- склады зерна;

При сносе обозначенных выше сельскохозяйственных объектов ООО «Дельта» проектом предусматривается строительство новых объектов:

Первоочередное освоение:

- пилорама;

- ремонтно-механическая мастерская.

Расчетный срок:

- склады зерна.

К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта должна составить 0,7 га, зоны сельскохозяйственного использования – 4,7 га.

д. Вьюково

Снос:

- пилорама (2 объекта);

- зерносклад;

- овцеферма;

- разрушенная ферма.

При сносе обозначенных выше сельскохозяйственных объектов ООО «Колос» генеральным планом предусматривается строительство новых объектов:

Строительство:

Первоочередное освоение:

- пилорама (2 объекта);

- зерносклад;

- овцеферма.

Расчетный срок:

- ферма КРС.

Кроме того генеральным планом предлагается строительство следующих объектов, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского района:

- предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции;

- предприятие пищевкусовой промышленности;

- предприятие пищевой промышленности.

К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта должна составить 4,2 га (что меньше на 16% по отношению к 2010 году), зоны сельскохозяйственного использования  - 68 га (что на 12% меньше по отношению к 2010 г.), в том числе зоны сельскохозяйственных угодий – 61,6 га.

Кроме  того, генеральным планом предусмотрен снос ремонтно-механической мастерской, производственного предприятия по изготовлению угля, находящихся на территории поселения (за границами населенных пунктов). А также на территории поселения близ границ д. Жастково предлагается строительство ремонтно-механической мастерской и машинного двора.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Анализ ранее разработанной градостроительной документации

К настоящему времени имеется генеральный план с. Дегтяревка (ранее документ назывался проектом планировки и застройки) разработанный проектным институтом "Брянскколхозпроект" в 1975 году. Данный проект предлагает следующие мероприятия:

- строительство лодочной станции в зоне отдыха. Данное мероприятие не учтено в связи с отсутствием зоны отдыха.

### Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Дегтяревского сельского поселения проектом «Схемы территориального планирования Брянской области» и действующей «Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области» предлагается выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь до 2017 года:

- строительство участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Черноручье  – Дегтяревка", IV категории, с капитальным типом дорожной одежды  (асфальтобетонное), протяжённостью 4,3 км в границах поселения;

- строительство автодорожного моста на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Черноручье  – Дегтяревка" через реку Ипуть;

- реконструкция действующей автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Дегтяревка - Осинка", IV категории, с капитальным типом дорожной одежды  (асфальтобетонное), протяженностью в границах сельского поселения 5,9 км.

На расчетный срок (2018-2030 гг):

- реконструкция участка действующей автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сураж - Вьюково", IV категории, с капитальным типом дорожной одежды  (асфальтобетонное), протяженностью в границах сельского поселения 7,0 км.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия на расчетный срок:

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения для круглогодичного подъезда к населенным пунктам, с капитальным типом дорожной одежды  (асфальтобетонное), IV категории, общей протяжённостью в границах поселения 12,3 км;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, с капитальным типом дорожной одежды  (асфальтобетонное), IV категории, общей протяжённостью в границах поселения 3,1 км. Данные дороги предназначены для подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, складированию и захоронению отходов, кладбищам, коммунально-складским зонам и к объектам сельскохозяйственного назначения.

Автомобильные дороги и автодорожные мосты, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов с. Дегтяревка и д. Вьюково, входящих в состав Дегтяревского сельского поселения, были выявлены  недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями п. 3.4.1 МНГП Дегтяревского сельского поселения введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 12 МНГП Дегтяревского сельского поселения: ширина  улиц в жилой застройке второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 м. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети приведены ниже (Таблица 13)

Таблица 13 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дегтяревка | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 7,0 (1,0) / 41900 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь); проезды; | км / м2 км / м2 | 6,5(1,0) /38900 0,5 / 3000 |
| д. Вьюково | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 7,1 (2,5) / 42800 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь); проезды (1 очередь); | км / м2 км / м2 | 4,7(0,6) / 28300 2,4(1,9) / 14500 |

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Генеральным планом предусмотрено:

- строительство 2 автодорожных мостов в с. Дегтяревка (расчетный срок);

- реконструкция автодорожного моста в д. Вьюково (расчетный срок);

- ликвидация 2 действующих автодорожных мостов в с. Дегтяревка.

### Объекты транспортного обслуживания

На территории Дегтяревского сельского поселения на конец расчетного срока планируется проживание 1130 человек. Обеспеченность населения легковыми автомобилями на расчетный срок составляет 250 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования составит порядка 283 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта станциями технического обслуживания (СТО) и АЗС и обозначены в СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

- согласно п.6.40 – станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п.6.41 – автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагается:

- строительство СТО мощностью 2 поста, западнее с. Дегтяревка рядом с существующей АЗС (расчетный срок);

- сохранение АЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки, западнее с. Дегтяревка.

Хранение личного автотранспорта жителей населенных пунктов, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения, с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, общей протяжённостью 12,3 км в границах поселения.

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

Автомобильные дороги:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения, с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, общей протяжённостью 3,1 км в границах поселения.

Улично-дорожная сеть:

- улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 11,2 км;

- проезды, общей протяженностью 2,9 км;

- автодорожный мост – 3 объекта.

Объекты транспортного обслуживания:

- СТО мощностью 2 поста – 1 объект.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностного стока с территорий населенных пунктов с. Дегтяревка и д. Вьюково предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типов. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами населенных пунктов. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

При разработке раздела учтены требования МНГП Дегтяревского сельского поселения.

На территории д. Вьюково и с. Дегтяревка генеральным планом решено сохранить действующую централизованную систему водоснабжения с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, с использованием в качестве источника водоснабжения  подземные воды.  Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения на одного жителя принимается:

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Генеральным планом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб с прокладкой их самостоятельно, вдоль дорог. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить гтдравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. На водопроводной сети установить пожарные гидранты  вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

д. Вьюково

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла юго-восточнее д. Вьюково для обеспечения водой питьевого качества жителей населенного пункта. В состав водозаборного узла входят куст артезианских скважин, станция водоподготовки блочного типа и насосное оборудование второго подъема.

Генеральным планом предусматривается:

- сохранение для технических нужд водозаборного узла, расположенного в юго-восточной части населенного пункта, состоящего из водонапорной башни емкостью 25 м3 и артезианской скважины;

- сохранение существующей скважины в западной части д. Вьюково в качестве резервной;

- ликвидация насосной станции второго подъема и водонапорной башни в связи с моральным и физическим износом.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Вьюково представлен ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Водопотребление д. Вьюково

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Жилые дома оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 256 | 260 | 200 | 52 | 62,4 |
|  | Расход воды на полив территории | 256 | 260 | 50 | 13 | 15,6 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 15% | - | - | - | 7,8 | 9,36 |
| Итого: |  |  |  |  | 72,8 | 87,36 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 95 м3/сут. Производительность ВОС – 90 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,3 км.

Таким образом, для обеспечения д. Вьюково централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на первую очередь:

- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 95 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 90 м3/сут;

- на расчетный срок:

- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,3 км.

с. Дегтяревка

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в северо-западной части с. Дегтяревка для обеспечения водой питьевого качества жителей населенного пункта. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Генеральным планом для технических нужд предусматривается сохранение водозаборного узла, расположенного в западной части населенного пункта, состоящего из водонапорной башни емкостью 25 м3 и артезианской скважины.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Дегтяревка представлен ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Водопотребление с. Дегтяревка

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 304 | 310 | 200 | 62 | 74,4 |
|  | Расход воды на полив территории | 304 | 310 | 50 | 15,5 | 18,6 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 6,2 | 7,44 |
| Итого: |  |  |  |  | 83,7 | 100,44 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 110 м3/сут. Производительность ВОС – 105 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,5 км.

Таким образом, для обеспечения с. Дегтяревка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на первую очередь:

- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 110 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 105 м3/сут;

- на расчетный срок:

- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,5 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 2 объекта;

- водопроводные очистные сооружения – 2 объекта;

- магистральные водопроводные сети – 12,8 км.

### Водоотведение

При разработке раздела  учтены требования МНГП Дегтяревского сельского поселения.

В населенных пунктах сельского поселения с учетом их развития на расчетный срок генеральным планом решено сохранить децентрализованную систему водоотведения.

На территории Дегтяревского сельского поселения, северо-западнее с. Дегтяревка, предусматривается строительство канализационных очистных сооружения (КОС). Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории осуществить в септики заводского изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения. Максимальная дальность транспортировки сточных вод составляет 6 км. Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расчетные объемы сточных вод населенных пунктов представлены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Расчетные объемы сточных вод д. Вьюково и с. Дегтяревка

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- |
| - д. Вьюково | 71,76 |
| - с. Дегтяревка | 81,84 |
| Итого: | 153,6 |

Объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимый с территории д. Вьюково и с. Дегтяревка составляет 153,6 м3/сут. Производительность КОС, с учетом отвода сточных вод с территории всех населенных пунктов Дегтяревского сельского поселения, составит 300 м3/сут.

Таким образом, для обеспечения Дегтяревского сельского поселения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений производительностью 300 м3/сут. (с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения);

- установку септиков заводского изготовления.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- канализационные очистные сооружения – 1 объект.

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

### Теплоснабжение

При разработке раздела  учтены требования МНГП Дегтяревского сельского поселения. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-327-2001 Брянской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и защите»:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус   26 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 2,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 199 суток.

д. Вьюково

Генеральным планом предусматривается сохранение централизованной системы теплоснабжения административных и общественных зданий в центральной части населённого пункта от существующих котельных. На первую очередь  генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения:

- Реконструкция котельной МОУ "Вьюковская средняя общеобразовательная школа". Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,505 Гкал/ч (1035 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,491 Гкал/ч (935 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,014 Гкал/ч (100 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,542 Гкал/ч (1110 Гкал/год).

- Реконструкция котельной Вьюковского сельского дома культуры. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,192 Гкал/ч (391 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,187 Гкал/ч (356 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,005 Гкал/ч (35 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,206 Гкал/ч (420 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график отпуска тепла с  котельных - 95/70 °С.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки сохраняется от автономных источников - индивидуальных котлов и печек. Топливом являются газ, уголь и дрова.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей д. Вьюково приведены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Расчетные тепловые нагрузки д. Вьюково

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Система централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МОУ "Вьюковская средняя общеобразовательная школа" | 0,290 | 0,201 | 0,014 | 0,505 |
| 2 | Котельная Вьюковского сельского дома культуры | 0,110 | 0,077 | 0,005 | 0,192 |
|  | Итого: | 0,40 | 0,278 | 0,019 | 0,697 |
| Система автономного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,621 | - | 0,139 | 0,760 |
| 2 | Административные и общественные здания | 0,054 | 0,046 | 0,006 | 0,106 |
|  | Итого: | 0,675 | 0,046 | 0,145 | 0,866 |
|  | Всего по населенному пункту: | 1,075 | 0,324 | 0,164 | 1,563 |

Примечание: тепловая  нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,563 Гкал/ч (4008 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения д. Вьюково системой теплоснабжения на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция котельной МОУ "Вьюковская средняя общеобразовательная школа";

- реконструкция котельной Вьюковского сельского дома культуры.

с. Дегтяревка

Генеральным планом предусматривается сохранение системы централизованного теплоснабжения административных и общественных зданий в центральной части села от существующей котельной. На первую очередь генеральным планом  предусмотрена реконструкция котельной МОУ "Дегтяревская основная общеобразовательная школа". Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,361 Гкал/ч (1103 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,281 Гкал/ч (535 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,08 Гкал/ч (568 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,387 Гкал/ч (1182 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график отпуска тепла с котельной - 95/70 °С.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки сохраняется от автономных источников - индивидуальных котлов и печек. Топливом являются газ, уголь и дрова.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей с. Дегтяревка приведены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчетные тепловые нагрузки с. Дегтяревка

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Система централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МОУ "Дегтяревская основная общеобразовательная школа" | 0,166 | 0,115 | 0,08 | 0,361 |
|  | Итого: | 0,166 | 0,115 | 0,08 | 0,361 |
| Система автономного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,683 | - | 0,153 | 0,836 |
| 2 | Административные и общественные здания | 0,156 | 0,117 | 0,01 | 0,284 |
|  | Итого: | 0,839 | 0,117 | 0,163 | 1,119 |
|  | Всего по населенному пункту: | 1,005 | 0,232 | 0,243 | 1,48 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,48 Гкал/ч (4280 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения с. Дегтяревка системой теплоснабжения на первую очередь необходимо выполнить реконструкцию котельной МОУ "Дегтяревская основная общеобразовательная школа".

Генеральным планом  предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции (ППУ), установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

Необходимо отметить, что цены на нефть и газ продолжают увеличиваться, и будут увеличиваться в дальнейшем. Получение тепловой энергии посредством сжигания газа и нефти не является единственно возможным. Существует альтернатива – так называемые возобновляемые источники энергии. Поэтому, наряду с проведением мероприятий, направленных на обновление и реконструкцию существующих источников теплоснабжения, необходимо внедрение на территории Дегтяревского сельского поселения альтернативных источников теплоснабжения.  Обеспечение теплом  возможно за счёт использования энергии биотоплива, энергии солнца (солнечные коллекторы), энергии ветра (ветрогенераторы), энергии термальных вод (тепловые насосы) и геотермальной энергии (грунтовые тепловые насосы,  геотермальные тепловые насосы).

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на территории с. Дегтяревка:

- котельные - 3 объекта.

### Электроснабжение

Территория Дегтяревского сельского поселения

Раздел выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом требований МНГП Дегтяревского сельского поселения.

На расчетный срок сохраняется централизованная система электроснабжения Дегтяревского сельского поселения. Электроснабжение осуществляет ОАО «Брянскэнерго». Передача электроэнергии выполненяется по линиям электропередачи напряжением 10 кВ от понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Крутояр», находящейся в границах поселения. «Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области» предусматривается:

- реконструкция ПС 35/10 кВ «Крутояр» c увеличением мощности силовых трансформаторов до 2,5 МВА;

- реконструкция высоковольтной линии электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 35 кВ, проходящей по территории поселения.

Проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные на территории поселения, подключить посредством строительства ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА и воздушной ЛЭП 10 кВ протяженностью 2,1 км.

c. Дегтяревка, д. Вьюково

Генеральным планом сохраняется централизованная система энергоснабжения населенных пунктов. Электроснабжение  осуществляется от ПС 35/10 кВ «Крутояр» по воздушным ЛЭП 10 кВ.

В связи с корректировкой планировочной структуры, изменением улично-дорожной сети и увеличением потребляемой мощности, в населенных пунктах предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения.

с. Дегтяревка

- На первую очередь строительства:

- реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП №34 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 0,4 км.

- На расчетный срок:

- реконструкция существующих КТП №21 10/0,4 кВ и КТП №190 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 250 кВА и 160 кВА соответственно;

- строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 1,5 км.

д. Вьюково

- На первую очередь строительства:

- реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП №33 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 160 кВА.

- На расчетный срок:

- строительство проектной трансформаторной подстанции класса напряжения 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВА для электроснабжения новых потребителей;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 1,8 км;

- реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции, попадающей на проектную жилую застройку;

- реконструкция 3-х существующих трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности, в связи с большим износом оборудования.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрепленным показателям в соответствии с СП 31-110-2003. Результат расчёта приведен ниже (Таблица 19).

Таблица 19 Расчет электрических нагрузок

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (кВт/кв.м.) | P уд отопл (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дегтяревка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 11780 | 0,02 |  |  | 0,9 | 212,0 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  | 2697 |  |  | 121,4 | 0,6 | 72,8 |
| 3 | ВОС |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  |  | 314,8 |
| д. Вьюково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 10200 | 0,02 |  |  | 0,9 | 183,6 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  | 5215 |  |  | 234,7 | 0,6 | 140,8 |
| 3 | ВОС |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  |  | 354,4 |

Суммарная электрическая нагрузка в режиме пикового электропотребления составляет:

- в с. Дегтяревка – 314,8 кВт, с учетом потерь при транспортировке – 346,3 кВт;

- в д. Вьюково – 354,4 кВт, с учетом потерь при транспортировке – 389,8 кВт.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах, с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2).

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций, мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии населенных пунктов относятся к III категории, за исключением таких как:

- котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76*«Котельные установки»;

- детские сады и школы, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции или две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ «Крутояр».

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

Уровня муниципального района:

- понизительная подстанция класса напряжения 35/10 кВ - 1 объект.

- Уровня сельского поселения:

- трансформаторные подстанции класса напряжения ТП-10/0,4 кВ - 10 объектов;

- воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 5,8 км;

- воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ - 1,7 км.

### Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом  требований МНГП Дегтяревского сельского поселения и  с учетом мероприятий, предусмотренных «Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области».

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Дегтяревского сельского поселения.

Газоснабжение потребителей д. Крутояр, п. Мельников, с. Дегтяревка, п. Свободный Труд, д. Вьюково сохраняется от существующей газораспределительной станции ГРС "Сураж".

В целях развития инженерной инфраструктуры Дегтяревского сельского поселения с учетом мероприятий действующей «Схемы территориального планирования Суражского района Брянской области» генеральным планом на первую очередь предлагается выполнить следующие мероприятия:

- строительство газопровода высокого давления диаметром 63 мм  «с. Дегтяревка – д. Жастково – д. Придачь» протяженностью 4,3 км;

- строительство газопровода высокого давления диаметром 63 мм «д. Вьюково – д. Садовая» протяженностью 3,6 км;

- строительство газопровода высокого давления диаметром 63 мм «д. Дегтяревка – д. Долотня» протяженностью 4 км.

Газораспределительная система сельского поселения сохраняется смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа,  газораспределительная система сохраняется  2-х ступенчатая.

Использование природного газа предусматривается для следующих нужд:

- приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение в индивидуальной жилой застройке;

- отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Укрупненные показатели потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения и теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³) приняты 120 м³/год на 1 чел.

Расходы газа определены, исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение», и численности населения. Расчет потребления газа с. Дегтяревка, д. Вьюково  приведен ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Расчет потребления газа с. Дегтяревка, д. Вьюково

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дегтяревка |  |  |  |  |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 310 | 21 | 37200 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | - | 135 | 389640 |
| 3 | Индивидуальные газовые котельные | - | 35 | 72960 |
|  | Итого: | 310 | 191 | 499800 |
| д. Вьюково |  |  |  |  |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 260 | 18 | 31200 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | - | 121 | 352200 |
| 3 | Индивидуальные газовые котельные | - | 67 | 141240 |
|  | Итого: | 260 | 206 | 524640 |

Для улучшения качества жизни сельского населения на расчетный срок необходимо довести уровень газификации жилой застройки до 100%, а также обеспечить перевод отопления объектов социально-культурной сферы на природный газ.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определены объекты местного значения, предусмотренные к размещению:

Уровня муниципального района:

- газопровод высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 11,9 км.

### Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Дегтяревского сельского поселения. Учтены мероприятия, предусмотренные «Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области».

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212 уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 %  в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом развития, генеральным планом предлагаются решения:

- по развитию телекоммуникационного комплекса Дегтяревского сельского поселения;

- по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов поселения.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Дегтяревского сельского поселения являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории поселения сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.09. 2009  № 1349-р, территория Дегтяревского сельского поселения будет покрыта цифровым телевизионным вещанием. Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

Генеральным планом  предусмотрена реконструкция существующих автоматических телефонных станции (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Дегтяревка – 310 человек, составит 124 абонентских номера. Требуемая номерная емкость, при численности населения д. Вьюково – 260 человек, составит 104 абонентских номера.

Развитие телефонной сети предлагается на базе технологии NGN, что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передачи данных и Интернет.

Для телефонизации по территории Дегтяревского сельского поселения планируется прокладка волоконно-оптических линий связи протяженностью 10,5 км.

Для развития системы связи в с. Дегтяревка на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

- прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 0,4 км для организации межстанционной связи;

- реконструкция существующей АТС.

Для развития системы связи в д. Вьюково на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

- прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 0,7 км для организации межстанционной связи;

- реконструкция существующей АТС.

На территории сельского поселения строительство новых антенно-мачтовых сооружений (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи не предусматривается.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- волоконно-оптические линии связи протяженностью 10,5 км;

- автоматические телефонные станции - 2 объекта.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории Дегтяревского сельского поселения, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития Дегтяревского сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории муниципального образования зоны с особыми условиями использования территории представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников питьевого  хозяйственно-бытового водоснабжения;

- санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, для предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 21 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов Дегтярёвского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
|  | д. Вьюково |  |
| 1 | Зерносклад | 50 |
| 2 | Кладбище | 50 |
| 3 | Пилорама | 100 |
| 4 | Ремонтно-механический двор | 100 |
| 5 | Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции | 50 |
| 6 | Предприятие пищевой, пищевкусовой промышленности | 50 |
| 7 | Ферма | 50 |
|  | с. Дегтярёвка |  |
| 1 | Пилорама. Мастерская | 100 |
| 2 | Ремонтно-механическая мастерская. Машинный двор | 100 |
| 3 | Склады зерна | 50 |
| 4 | Автозаправочная станция | 50 |
| 5 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 6 | Кладбище | 50 |
|  | Дегтярёвское сельское поселение |  |
| 1 | Площадка для временного хранения ТБО и мусора | 1000 |
| 2 | Производственное предприятие по изготовлению угля | 1000 |
| 3 | Скотомогильник закрытый | 1000 |
| 4 | Ферма ООО "Дельта" | 300 |
| 5 | Канализационные очистные сооружения | 150 |
| 6 | Ремонтно-механические мастерские | 100 |
| 7 | Склады | 50 |
| 8 | Кладбище | 50 |
| 9 | Ферма | 50 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанное с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздейстия на среду обитания до предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней;

- внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных на территории сельского поселения. Для отображения водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон р. Ясенова, р.Витава, р. Долотенка, р. Ипуть, р. Осинка, р. Черная, р. Минушка, ручьёв установлена в размере 50, 50, 50, 200, 100, 50, 50 м соответственно.

Ширина прибрежных защитных полос рек установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

В границах ВЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах ПЗП наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории района проходят линии электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ устанавливается в размере 10, 15 метров соответственно, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160.

Расстояние  по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствии с п. 7.23* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранная зона газорегуляторного пункта устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением 	Правительства РФ от 20.11.2000 №878.

Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, мощнстью 300 м.куб./сут. устанавливается в размере 150 м в соответствии с п.7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории сельского поселения проходит магистральный нефтепровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992  № 9 и составляют 25 метров от оси трубопровода в каждую сторону.

Минимальный размер санитарного разрыва от нефтепровода установлен в размере 200 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

- для понизительных подстанций (электроподстанций) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в 30 м, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия  по снижению загрязнения подземных источников водоснабжения на территории ЗСО включают:

Мероприятия по первому поясу:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

- оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина.

- Генеральным планом сельского поселения предложены основные организационные мероприятия  по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом, являются:

- вынос  ремонтно-механических мастерских, расположенных южнее д. Жастково, вынос территории ремонтно-механической мастерской, машинного двора, расположенного северо-западнее с. Дегтярёвка,  вынос территории фермы ООО "Дельта", производственного предприятия по изготовлению угля на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- вынос территорий пилорамы и зерносклада, расположенного на территории д. Вьюково на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

- упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

- вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории муниципального образования необходимо решение следующих основных задач:

- полное прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

- сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом сельского поселения рекомендуются следующие мероприятия:

- установление водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьёв;

- расчистка русла рек и ручьёв, проведение берегоукрепительных работ;

- организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы;

- строительство канализационных очистных сооружений, расположенных на территории сельского поселения;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

- применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется разработать проект организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных особенностей территории.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории поселения относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек и ручьёв;

- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

- рекультивация территорий площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов (ТБО) и мусора;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

- рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО и мусора, расположенных на территории сельского поселения;

- проектирование площадок для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования;

- закрытия скотомогильника на территории сельского поселения.

Вывоз отходов с территорий жилой застройки будет производиться спецтранспортом на места временного хранения твердых бытовых отходов, с последующим их вывозом на полигон ТБО, расположенный  в Овчинском сельском поселении. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Нормы накопления отходов принимаются в размере 120 кг/чел. в год  в соответствии с письмом от Федеральной службы в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах от 23 июля 2010 г.

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (1130 человек), на конец расчетного срока составит около 2,7 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 120 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,1 га. Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

На полигоны ТБО  принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории муниципального образования отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Регламентация деятельности при сборе, вывозе, переработке, утилизации и захоронении отходов производства и потребления, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования необходимо осуществлять в соответствии с  Модельными правилами обращения с отходами производства и потребления на территории муниципальных образований Брянской области, утверждённых Постановлением администрации Брянской области от 18 августа 2008 г. N 777.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с правилами Роспотребнадзора – «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» СанПиН 2.1.7.728–99. Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории города должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены следующие общие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения на рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

На расчетный срок:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для разработки данного раздела использовалась информация, предоставленная в письме от 02.08.2010 № 7695-3-2-4 Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области (Главное управление МЧС России по Брянской области).

### Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |
| Не характерны |  |  |  |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Природные условия на территории Дегтярёвского сельского поселения оцениваются как простой категории сложности.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные гидрологические  явления

Гидрологические  опасные явления – события  гидрологического происхождения или результат  гидрологических процессов,  возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей,  сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из опасных гидрогеологических процессов на территории Дегтярёвского сельского поселения наблюдается подтопление в период весеннего половодья и дождевых паводков вдоль р.Ипуть.

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность,  угрожая устойчивости зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв.

Подъем уровня воды в период прохождения максимальных уровней весеннего половодья составляет от 3 до 4,5 м, наибольшего значения величина подъема достигает 5,5 м.

Частота возникновения опасного явления составляет 1 раз в год.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

- запасов воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния;

- количества атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

- осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;

- глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;

- наличия и толщины ледяной корки на почвенном покрове;

- интенсивностиснеготаяния;

- озерности, заболоченности и лесистости бассейна.

Опасные метеорологические  явления

Метеорологические  опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний,  оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают  пожары,  перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование.  От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев,  возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении,  могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб   град   наносит  сельхозяйственным угодьям.  Возможный   ущерб   связан   с   разрушением. разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь  населенных пунктов,   губительно воздействуют на посевы  (особенно в малоснежные зимы),  увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы,  парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Природные пожары (лесные и торфяные)

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Продолжительность пожароопасного периода в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней в году.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом, посещением  лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов).

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50°С. Летом поверхность почвы может нагреваться до 52-54°С. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес полностью погибает.

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их  параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Дегтярёвского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на автомагистралях;

Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах

К взрыво- и пожароопасным объектам (ВПО) на территории Дегтярёвского сельского поселения относятся объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, а также газо- и нефтепроводы.

Аварии на нефте- и  газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Опасными (поражающими) факторами аварии (врыв, пожар) по линейной части магистральных нефтепродуктопроводах являются:

- растекание нефтепродукта и загрязнение им территории, почвы, подземных и открытых водных источников;

- образование опасных концентраций паров нефтепродуктов в приземистом слое атмосферы;

- опасное воздействие негорящего нефтепродукта на людей, здания и сооружения, животный и растительный мир;

- тепловое излучение пожара;

- ударная волна взрыва.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

- большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

- поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси;

- токсическое отравление продуктами горения:

- образование и перенос опасных концентраций паров ГГ в приземистом слое атмосферы.

Аварии на газопроводе возможны в результате стихийных бедствий, неконтролируемой деятельности человека, террористических актов, использовании при ремонте некачественных стройматериалов, отсутствия контроля за эксплуатацией газового оборудования.

При эксплуатации автозаправочных станций требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий возможных аварий.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасной объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на автомобильных дорогах

Особую опасность на территории поселения представляет автомобильный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы под давлением. Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Аварии  на  электроэнергетических  системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам  электроснабжения потребителей,  выходу из строя установок,  обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными  стихийными бедствиями являются:

- сильный  порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи напряжением 10 и 35 кВ,  а со  скоростью 33 м/сек и более - линий электропередач напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ);

- сильный  гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

- продолжительные ливневые дожди,  продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на  глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП,  разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

- лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные и канализационные сети, водопроводные и канализационные очистные сооружения, жилые дома, газгольдеры, подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

- ветхости тепловых, водопроводных и канализационных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и другие объекты ЖКХ;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

### Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ.

В настоящее время на территории д. Вьюково расположено 1 пожарное депо. Проектными решениями предусматривается реконструкция пожарного поста с увеличением мощности до 2 автомобилей.

### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

В 2004 году были зафиксированы случаи эпифитопии: фитофтороз картофеля, колорадский жук. Эпидемии и эпизоотии на территории поселения не наблюдались.

Скотомогильник, расположенный на территории Дегтярёвского сельского поселения несёт опасность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае его частичного или полного разрушения (подтопления). Генеральным планом сельского поселения скотомогильник подлежит закрытию, так как не отвечает санитарным нормам и требованиям.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

# СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

- границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

- границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

Таблица 23 Вопросы, подлежащие согласованию

| № | Наименование предложения, подлежащего согласованию | Вопросы, подлежащие согласованию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Границы категорий земель |  |  | Границы земельных участков, находящихся в собственности РФ | Границы территорий объектов культурного наследия | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения | Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках |
|  |  | Лесного фонда | Особо охраняемых природных территорий федерального значения | Обороны и безопасности |  |  |  |  |
|  | Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов (с. Дегтяревка) | + |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

- границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

Таблица 24 Вопросы, подлежащие согласованию

| № | Наименование предложения, подлежащего согласованию | Вопросы, подлежащие согласованию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Границы категорий земель |  | Границы земельных участков, находящихся в собственности Краснодарского края | Границы территорий объектов культурного наследия | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения | Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Брянской области |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |
|  | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (с. Дегтяревка) и земель населенных пунктов в земли сельскохозяйственного назначения (д.Вьюково) | + |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Общий вывод: проект генерального плана поселения подлежит направлению на согласование в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства в части перевода земель лесного фонда, земель особо охраняемых природных территорий в земли населенных пунктов.

Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Брянской области (в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов).

Проект генерального плана поселения также подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

Муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 15575 | 15575 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории населенных пунктов, всего | га | 698 | 614 |
|  |  | % | 4,48 | 3.95 |
|  | с. Дегтяревка | га | 69 | 90 |
|  | д. Вьюково | га | 248 | 142 |
|  | в том числе территории вне границ населенных пунктов: |  | 14877 | 14961 |
|  | Зона жилого назначения | га | 5,1 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 3,7 | - |
|  |  | % | 0,02 | - |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 1,3 | - |
|  |  | (…) | 0,001 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,001 | - |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 3,6 | 3,3 |
|  |  | (…) | 0,02 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Промышленности | Га | 3,6 | 3,3 |
|  |  | % | 0,03 | 0,02 |
|  | Коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Добычи полезных ископаемых | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,9 | 1,3 |
|  |  | (…) | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Водоснабжения | га | 0,9 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Теплоснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | Автомобильного транспорта | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,002 | - |
|  | Транспортировки газа и нефти | га | 78,1 | 78,1 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 |
|  | Зона транспортных коридоров | га | 45 | 68,4 |
|  |  | % | 0,29 | 0,44 |
|  | Зона учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2879 | 2902,2 |
|  |  | (…) | 18,48 | 18,64 |
| 1.12.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 2863,2 | 2890,9 |
|  |  | % | 18,38 | 18,56 |
| 1.12.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 14,7 | 10,2 |
|  |  | % | 0,09 | 0,07 |
| 1.12.3 | Для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 1,1 | 1,1 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | Зона специального назначения | га | 5,3 | 3,9 |
|  |  | (…) | 0,03 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.13.1 | Ритуального назначения | га | 2,6 | 2,6 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 1.13.2 | Складирования и захоронения отходов | га | 2,7 | 1,3 |
|  |  | % | 0,02 | 0,01 |
|  | Зона природного ландшафта | га | 11743,09 | 11786,5 |
|  |  | (…) | 75,42 | 75,67 |
|  | Зона защитного озеленения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | Зона акваторий | га | 115,31 | 117,3 |
|  |  | (…) | 0,74 | 0,75 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 1127 | 1130 |
|  | в том числе в населенных пунктах: |  |  |  |
|  | с. Дегтяревка | чел. | 304 | 310 |
|  | д.Вьюково | чел. | 256 | 260 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | % | 17 | 17 |
|  | - трудоспособного возраста | % | 62 | 62 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 39 | 39 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 21,6 | 22,2 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 21,6 | 22,2 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 0,6 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 3 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 21,6 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 100 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 50 | 65 |
|  |  | мест на 1000 человек | 89 | 114 |
| 4.1.2 | Средняя (основная) школа | объект | 2 | 2 |
|  |  | учащихся | 252 | 202 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 450 | 354 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная районная больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | коек | 0 | 0 |
|  |  | коек на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Станция скорой медицинской помощи | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.4 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.2.5 | Аптечный пункт | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв. м общей площади | 0 | - |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 0 | - |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 2 | 2 |
|  |  | кв. м площади пола | 324 | 324 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 579 | 568 |
| 4.3.2 | Детско-юношеская спортивная школа | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 2 | 2 |
|  |  | га | 1,3 | 1,3 |
|  |  | га на 1000 человек | 2,3 | 2,3 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 4 | 6 |
|  |  | кв. м торговой площади | 113 | 173 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 202 | 304 |
| 4.4.2 | Торговый центр (комплекс) | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.3 | Рынок | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.4 | Кафе | объект | 0 | 2 |
|  |  | мест | 0 | 25 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 44 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 5 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 0 | 7 |
| 4.5.2 | Баня | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.5.3 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 1 | 2 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 2 | 4 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 450 | 290 |
|  |  | мест на 1000 человек | 804 | 509 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 2 | 2 |
|  |  | тыс.ед. хранения | 12,1 | 12,1 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 21,6 | 21,2 |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административное здание | объект | 1 | 1 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 218,7 | 221,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - регионального или межмуниципального значения | - - | 12,9 | 17,2 |
|  | - местного значения | - - | 205,8 | 204,5 |
|  | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 18,0 | 37,2 |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | - | 187,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 136,8 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 16,8 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 95;110 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 95;110 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
|  | Протяженность сетей | км | 9,1 | 12,8 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | - | 153,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 136,8 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 16,8 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 300 |
|  | Протяженность сетей | км | - | - |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | млн. кВт. ч./в год | 0,54 | 0,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 0,54 | 0,65 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 4,1 | 5 |
|  | Протяженность сетей | км | 41,9 | 42,2 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | - | 8288 |
|  | -всего по муниципальному образованию. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 8288 |
|  | -на производственные нужды | - - | - | - |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - - | - | - |
|  | - районные котельные | - - | - | - |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,06 |
|  | Протяженность сетей | км | - | - |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
|  | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 1,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 1,02 |
|  | - на производственные нужды | - - | - | - |
|  | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 9 | 20,9 |
|  | СВЯЗЬ |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 380 | 400 |
|  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
|  | Мусоросжигательные заводы | - - | - | - |
|  | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | - | - |
|  | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | - - | - | - |
|  | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы |  |  |
|  | Площадки для временного хранения ТБО | единиц /га | 4/2,5 | 3/1,3 |
|  | Скотомогильники | единиц | 1 | - |
|  | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 2/2,5 | 2/2,5 |
|  | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
|  | Охрана природы и рациональное природопользование |  | - | - |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 1311,8 |
|  | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилищная сфера | - - | - | 2,5 |
|  | социальная сфера | - - | - | 28,7 |
|  | производственная сфера | - - | - | по заданию на проектирование |
|  | транспортная инфраструктура | -- | - | 203,00 |
|  | инженерное обеспечение | - - | - | 67,15 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

д.Вьюково

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Современное состояние на 2010 г |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га |  | 248 |  | 142 |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га |  | 52,6 |  | 55,1 |  |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) |  | 21,16 |  | 38,78 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (…) |  | - |  | - |  |  |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га |  | 52,6 |  | 55,1 |  |  |
|  |  | (…) |  | 21,16 |  | 38,78 |  |  |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га |  | 4,4 |  | 6,8 |  |  |
|  |  | (…) |  | 1,77 |  | 4,8 |  |  |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га |  | 0,9 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 0,36 |  | - |  |  |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га |  | 3,1 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 1,25 |  | - |  |  |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га |  | 0,4 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 0,16 |  | - |  |  |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га |  | 5,0 |  | 4,3 |  |  |
|  |  | (…) |  | 2,02 |  | 2,97 |  |  |
| 1.1.3.1 | промышленности | га |  | - |  | 1,5 |  |  |
|  |  | % |  | - |  | 1,03 |  |  |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га |  | 5,0 |  | 2,8 |  |  |
|  |  | % |  | 2,02 |  | 1,94 |  |  |
| 1.1.4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га |  | 0,04 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | водоснабжения | га |  | 0,04 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 0,02 |  | - |  |  |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (…) |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.6 | Объектов автомобильного транспорта | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.7 | Зона улично-дорожной сети | га |  | 8,8 |  | 16,2 |  |  |
|  |  | (…) |  | 3,70 |  | 11,4 |  |  |
| 1.1.8 | Рекреационная зона | га |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,18 |  | 0,18 |  |  |
| 1.1.9 | Зона сельскохозяйственного использования | га |  | 77,6 |  | 25,6 |  |  |
|  |  | (…) |  | 31,22 |  | 18,0 |  |  |
| 1.1.9.1 | сельскохозяйственных угодий | га |  | 75,6 |  | 19,2 |  |  |
|  |  | % |  | 30,42 |  | 13,48 |  |  |
| 1.1.9.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га |  | 2,0 |  | 6,4 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,80 |  | 4,52 |  |  |
| 1.1.10 | Зона специального назначения | га |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,48 |  | 0,85 |  |  |
| 1.1.10.1 | ритуального назначения | га |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,48 |  | 0,85 |  |  |
| 1.1.11 | Акваторий | га |  | 0,2 |  | - |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,08 |  | - |  |  |
| 1.1.12 | Зона природного ландшафта | га |  | 97,8 |  | 32,5 |  |  |
|  |  | (…) |  | 39,37 |  | 22,99 |  |  |
| 1.1.13 | Зона защитного озеленения | га |  |  |  | - |  |  |
|  |  | (…) |  |  |  | - |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. |  | 256 |  | 260 |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | - |  | 2 |  |  |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - |  | 68 |  | 68 |  |  |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - |  | 17 |  | 17 |  |  |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м |  | 10,24 |  | 10,4 |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м |  | 10,24 |  | 10,4 |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м |  | - |  | 0,1 |  |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда |  | - |  | 1 |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. кв. м |  | - |  | 10,3 |  |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда |  | - |  | 10,3 |  |  |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда |  | - |  | - |  |  |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда |  | - |  | 80 |  |  |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда |  | 80 |  | 100 |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | мест |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  | 195 |  | 192 |  |  |
| 4.1.2 | Средняя школа | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | учащихся |  | 162 |  | 162 |  |  |
|  |  | учащихся на 1000 человек |  | 633 |  | 623 |  |  |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная районная больница | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | посещений в смену |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2.2 | Больница | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | коек |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | коек на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2.3 | Станция скорой медицинской помощи | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | автомобиль |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | автомобиль на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2.4 | Аптечный пункт | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м общей площади |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2.5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | кв. м площади пола |  | 162 |  | 162 |  |  |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек |  | 633 |  | 623 |  |  |
| 4.3.2 | Детско-юношеская спортивная школа | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м площади пола зала |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м площади пола зала на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.3.3 | Плоскостные сооружения | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | га |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | га на 1000 человек |  | 3,9 |  | 3,8 |  |  |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | кв. м торговой площади |  | 48 |  | 78 |  |  |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек |  | 188 |  | 300 |  |  |
| 4.4.2 | Торговый центр (комплекс) | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м торговой площади |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.4.3 | Рынок | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м торговой площади |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.4.4 | Ресторан, кафе, столовая | объект |  | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | мест |  | 0 |  | 10 |  |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  | 0 |  | 38 |  |  |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | рабочих мест |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.5.2 | Баня | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | мест |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.5.3 | Пожарное депо | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | автомобиль |  | 1 |  | 2 |  |  |
|  |  | автомобиль на 1000 человек |  | 4 |  | 8 |  |  |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | мест |  | 250 |  | 130 |  |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  | 977 |  | 500 |  |  |
| 4.6.2 | Библиотека | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | тыс.ед.хранения |  | 6,3 |  | 6,3 |  |  |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек |  | 24,6 |  | 24,2 |  |  |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.7.2 | Административное здание | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.8 | Прочие учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Лаборатория | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.8.2 | Многофункциональный центр | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 4,3 |  | 7,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных |  | - - |  |  |  | 4,7 |  |
|  | - проездов |  | - - |  |  |  | 2,4 |  |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием |  | км |  | 0,6 |  | 7,1 |  |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | км |  | - |  | 0 |  |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | - |  | 5-10 |  |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  | автомобилей на 1000 жителей |  | 192 |  | 250 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | м3/сут |  | - |  | 87,36 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | м3/сут |  | - |  | 62,4 |  |
|  | - на производственные нужды |  | м3/сут |  | - |  | 9,36 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | % |  | - |  | - |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений |  | м3/сут |  | - |  | 95 |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  | м3/сут |  | - |  | 95 |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут |  | - |  | 200 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут |  | - |  | 200 |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей |  | км |  | 5,2 |  | 8,3 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | м3/сут |  | - |  | 71,76 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | м3/сут |  | - |  | 62,4 |  |
|  | - производственные сточные воды |  | м3/сут |  | - |  | 9,36 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации |  | м3/сут |  | - |  | - |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей |  | км |  | - |  | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | млн кВт*ч/год |  | 0,12 |  | 0,15 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн кВт*ч/год |  | - |  | - |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн кВт*ч/год |  | 0,12 |  | 0,15 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт*ч/год на 1 чел |  | 950 |  | 1150 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | кВт*ч/год на 1 чел |  | 950 |  | 1150 |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: |  | МВт |  | - |  | - |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей |  | км |  | 3,9 |  | 4 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  | Гкал/год |  | - |  | 4008 |  |
|  | -всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - |  | 4008 |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | Гкал/час |  | - |  | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |  | Гкал/час |  | - |  | - |  |
|  | - районные котельные |  | Гкал/час |  | - |  | - |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/час |  | - |  | 0,7 |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей |  | км |  | - |  | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе |  | % |  | - |  | 100 |  |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | млн. куб. м./год |  | - |  | 0,53 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. куб. м/год |  | - |  | 0,53 |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн. куб. м/год |  | - |  | - |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | млн. куб. м/год |  | - |  | - |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей |  | км |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  | 100 |  | 100 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | Номеров на 1000 человек |  | 150 |  | 400 |  |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов |  | тыс.т/год |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов |  | % |  |  |  |  |  |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы |  | единиц/тыс.т.год |  | - |  | - |  |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы |  | единиц/тыс.т.год |  | - |  | - |  |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции |  | единиц/тыс.т.год |  | - |  | - |  |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) |  | единиц/га |  | - |  | - |  |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок |  | га |  | - |  | - |  |
|  | в том числе стихийных |  | га |  | - |  | - |  |
| 6.7.7 | Скотомогильники |  | единиц |  | - |  | - |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ |  | га |  | 1/0,6 |  | 0,06 |  |
| 7.2 | Общее количество крематориев |  | единиц |  | - |  | - |  |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий |  | га |  | - |  | - |  |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах |  | тыс. чел. |  | - |  | - |  |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон |  | га |  | - |  | 7,3 |  |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера |  | - - |  | - |  | 0,4 |  |
| 9.2 | - социальная сфера |  | - - |  | - |  | 12,2 |  |
| 9.3 | - производственная сфера |  | - - |  | - |  | по заданию на проектирование |  |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура |  |  |  | - |  | 15,5 |  |
| 9.5 | - инженерное обеспечение |  | - - |  | - |  | 32,7 |  |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

с.Дегтяревка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Современное состояние на 2010 г |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га |  | 69 |  | 90 |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га |  | 56,2 |  | 55,2 |  |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) |  | 81,45 |  | 61,18 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (…) |  | - |  | - |  |  |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га |  | 56,2 |  | 55,2 |  |  |
|  |  | (…) |  | 81,45 |  | 61,18 |  |  |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га |  | 2,4 |  | 4,3 |  |  |
|  |  | (…) |  | 3,48 |  | 4,8 |  |  |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га |  | 0,3 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 0,44 |  | - |  |  |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га |  | 0,4 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 0,58 |  | - |  |  |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га |  | 0,6 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 0,87 |  | - |  |  |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га |  | 0,4 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 0,58 |  | - |  |  |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га |  | 0,4 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 0,58 |  | - |  |  |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га |  | 0,3 |  | - |  |  |
|  |  | % |  | 0,43 |  | - |  |  |
| 1.1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га |  | - |  | 2,7 |  |  |
|  |  | (…) |  | - |  | 2,98 |  |  |
| 1.1.3.1 | промышленности | га |  | - |  | 0,7 |  |  |
|  |  | % |  | - |  | 0,81 |  |  |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га |  | - |  | 2,0 |  |  |
|  |  | % |  | - |  | 2,16 |  |  |
| 1.1.4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га |  | - |  | 0,3 |  |  |
|  |  | (…) |  | - |  | 0,31 |  |  |
|  | в том числе: |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | теплоснабжения | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га |  | - |  | 0,3 |  |  |
|  |  | (…) |  | - |  | 0,3 |  |  |
| 1.1.6 | Объектов автомобильного транспорта | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.7 | Зона улично-дорожной сети | га |  | 8,3 |  | 15,1 |  |  |
|  |  | (…) |  | 12,03 |  | 16,7 |  |  |
| 1.1.8 | Рекреационная зона | га |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,58 |  | 0,41 |  |  |
| 1.1.9 | Зона сельскохозяйственного использования | га |  | 0,2 |  | 4,7 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,29 |  | 5,26 |  |  |
| 1.1.9.1 | сельскохозяйственных угодий | га |  | 0,2 |  | 3,0 |  |  |
|  |  | % |  | 0,29 |  | 3,33 |  |  |
| 1.1.9.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га |  | - |  | 1,7 |  |  |
|  |  | (…) |  | - |  | 1,93 |  |  |
| 1.1.10 | Зона специального назначения | га |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,87 |  | 0,68 |  |  |
| 1.1.10.1 | ритуального назначения | га |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0,87 |  | 0,68 |  |  |
| 1.1.11 | Акваторий | га |  | 0,01 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | (…) |  | 0 |  | 0,02 |  |  |
| 1.1.12 | Зона природного ландшафта | га |  | 0,9 |  | 6,4 |  |  |
|  |  | (…) |  | 1,3 |  | 7,36 |  |  |
| 1.1.13 | Зона защитного озеленения | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (…) |  | - |  | - |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. |  | 304 |  | 310 |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | - |  | 2 |  |  |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - |  | 68 |  | 68 |  |  |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - |  | 17 |  | 17 |  |  |
| 2.3.4 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. |  | 37,2 |  | 37,2 |  |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 11,3 |  | 11,8 |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м |  | 11,3 |  | 11,8 |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда |  | - |  | 4 |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м |  | - |  | 11,3 |  |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда |  | - |  | 100 |  |  |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда |  | - |  | - |  |  |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда |  | - |  | 80 |  |  |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда |  | 80 |  | 100 |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект |  | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | мест |  | 0 |  | 15 |  |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  | 0 |  | 48 |  |  |
| 4.1.2 | Средняя школа | объект |  | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  | учащихся |  | 90 |  | 0 |  |  |
|  |  | учащихся на 1000 человек |  | 296 |  | 0 |  |  |
| 4.1.3 | Основная школа | объект |  | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | учащихся |  | 0 |  | 40 |  |  |
|  |  | учащихся на 1000 человек |  | 0 |  | 129 |  |  |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная районная больница | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | посещений в смену |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2.2 | Больница | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | коек |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | коек на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2.3 | Станция скорой медицинской помощи | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | автомобиль |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | автомобиль на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2.4 | Аптечный пункт | объект |  | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | кв. м общей площади |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2.5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1* | Спортивный зал | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | кв. м площади пола |  | 162 |  | 162 |  |  |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек |  | 533 |  | 523 |  |  |
| 4.3.2 | Детско-юношеская спортивная школа | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м площади пола зала |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м площади пола зала на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.3.3* | Плоскостные сооружения | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | га |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  | га на 1000 человек |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект |  | 1 |  | 2 |  |  |
|  |  | кв. м торговой площади |  | 65 |  | 95 |  |  |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек |  | 214 |  | 306 |  |  |
| 4.4.2 | Торговый центр (комплекс) | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м торговой площади |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.4.3 | Рынок | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв. м торговой площади |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.4.4 | Ресторан, кафе, столовая | объект |  | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | мест |  | 0 |  | 15 |  |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  | 0 |  | 48 |  |  |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект |  | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | рабочих мест |  | 0 |  | 5 |  |  |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек |  | 0 |  | 16 |  |  |
| 4.5.2 | Баня | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | мест |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.5.3 | Пожарное депо | объект |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | автомобиль |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | автомобиль на 1000 человек |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | мест |  | 200 |  | 160 |  |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  | 658 |  | 516 |  |  |
| 4.6.2 | Библиотека | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | тыс.ед.хранения |  | 5,8 |  | 5,8 |  |  |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек |  | 19 |  | 19 |  |  |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.7.2 | Административное здание | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 7,5 |  | 7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных |  | - - |  |  |  | 6,5 |  |
|  | - проездов |  | - - |  |  |  | 0,5 |  |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием |  | км |  | 2,1 |  | 7 |  |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | км |  | - |  | 0 |  |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | - |  | 5-10 |  |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  | автомобилей на 1000 жителей |  | 192 |  | 250 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | м3/сут |  | - |  | 100,44 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | м3/сут |  | - |  | 74,4 |  |
|  | - на производственные нужды |  | м3/сут |  | - |  | 7,44 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | % |  | - |  | - |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений |  | м3/сут |  | - |  | 110 |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  | м3/сут |  | - |  | 110 |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут |  | - |  | 200 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут |  | - |  | 200 |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей |  | км |  | 2,9 |  | 4,5 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | м3/сут |  | - |  | 81,84 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | м3/сут |  | - |  | 74,4 |  |
|  | - производственные сточные воды |  | м3/сут |  | - |  | 7,44 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации |  | м3/сут |  | - |  | - |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей |  | км |  | - |  | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | млн кВт*ч/год |  | 0,14 |  | 0,18 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  |  |  | - |  | - |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн кВт*ч/год |  | 0,14 |  | 0,18 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт*ч/год на 1 чел |  | 950 |  | 1150 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | кВт*ч/год на 1 чел |  | 950 |  | 1150 |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: |  | МВт |  | - |  | - |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей |  | км |  | 1,1 |  | 1,3 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  | Гкал/год |  | - |  | 4280 |  |
|  | -всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | - |  | 4280 |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | Гкал/час |  | - |  | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |  | Гкал/час |  | - |  | - |  |
|  | - районные котельные |  | Гкал/час |  | - |  | - |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/час |  | - |  | 0,36 |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей |  | км |  | - |  | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе |  | % |  | - |  | 100 |  |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | млн. куб. м./год |  | - |  | 0,49 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. куб. м/год |  | - |  | 0,49 |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн. куб. м/год |  | - |  | - |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | млн. куб. м/год |  | - |  | - |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей |  | км |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  | 100 |  | 100 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | Номеров на 1000 человек |  | 150 |  | 400 |  |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов |  | тыс.т/год |  | 0,04 |  | 0,04 |  |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов |  | % |  | - |  | - |  |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы |  | единиц/тыс.т.год |  | - |  | - |  |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы |  | единиц/тыс.т.год |  | - |  | - |  |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции |  | единиц/тыс.т.год |  | - |  | - |  |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) |  | единиц/га |  | - |  | - |  |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок |  | га |  | - |  | - |  |
|  | в том числе стихийных |  | га |  | - |  | - |  |
| 6.7.7 | Скотомогильники |  | единиц |  | - |  | - |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ |  | га |  | 1/1,2 |  | 0,07 |  |
| 7.2 | Общее количество крематориев |  | единиц |  |  |  |  |  |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий |  | га |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон |  | га |  | - |  | 13,1 |  |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера |  | - - |  | - |  | 2,1 |  |
| 9.2 | - социальная сфера |  | - - |  | - |  | 16,5 |  |
| 9.3 | - производственная сфера |  | - - |  | - |  | по заданию на проектирование |  |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| 9.5 | - инженерное обеспечение |  | - - |  | - |  | 22,05 |  |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

# Исходные данные, представленные Главным управлением МЧС России по Брянской области

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (региональное законодательство).